| ### ATTREZZATURE: ARATRI E ASSOLCATORI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIONE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Lavorare solo alla luce del giorno, in condizioni di visibilità ottimali. - L’attrezzatura non deve essere usata se nelle vicinanze vi sono altre persone, in modo particolare bambini o animali. - Portare pantaloni lunghi e scarpe robuste. - Attenzione al fondo del terreno: non devono essere presenti sassi, bastoni, fili di ferro, ecc. - Attenzione all’uso in pendenza: procedere nella direzione di massima pendenza e mai in senso obliquo. USI SCORRETTI - Usare l’attrezzatura per usi e servizi diversi da quelli per cui è destinata, in particolare per la lavorazione di terreni duri e rocciosi. - Eseguire la pulizia o la manutenzione dell’attrezzatura con il motocoltivatore in moto e / o senza indossare idonei mezzi di protezione individuale. - Posizionare l’attrezzatura, dopo l’uso, su superfici non piane. - Salire in piedi sopra l’attrezzatura durante il traino da parte del motocoltivatore. - Utilizzare l’attrezzatura in presenza di agenti atmosferici avversi (pioggia battente, neve, grandine, vento forte, ecc). - Utilizzare l’attrezzatura al buio oppure in assenza di una buona visibilità (nebbia, fumo, ecc). - Utilizzare l’attrezzatura senza averla fissata ed agganciata al motocoltivatore in modo stabile e sicuro, secondo quanto riportato in questo manuale. - Installare e fissare l’attrezzatura in maniera difforme da quella prevista dal Costruttore. - Compiere operazioni di manutenzione da parte di personale non addestrato ed abilitato e senza rispettare le procedure specificate in questo manuale. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |