| ### ATTREZZATURE: ASCENSORE DA CANTIERE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO CADUTA DALL’ALTO URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTO, CESOIAMENTO SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO AGENTI CHIMICI (operazioni di manutenzione dell’attrezzatura) ELETTRICO RUMORE |
| Procedure di lavoro | - L’Ascensore di cantiere deve essere montato secondo le disposizioni deò òibretto d’uso - Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione. - Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). - Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento. - Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). - Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). - I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenz - a delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - Effettuare e segnalare sul libretto la verifica trimestrale delle funi (Allegato VI Punto 3.1.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto dell’ascensore di cantiere. ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO - Controllare l’efficienza della delimitazione della zona intorno all’attrezzatura o dell’installazione della recinzione di base (se presente), compreso il segnale di divieto di accesso a persone non addette (per piattaforme aperte). - Verificare l’assenza di ostacoli lungo il percorso dell’ascensore (ad esempio, per materiali sporgenti dalla struttura servita, per materiali a terra in corrispondenza del percorso dell’ascensore). - Verificare l’efficacia degli ancoraggi della colonna. - Controllare il buono stato di conservazione delle parti elettriche visibili. - Controllare l’efficienza dei comandi presenti sulla base, sul supporto e ai piani serviti. - Controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza quali: - paracadute (ad ogni nuova installazione eseguire il drop-test), - dispositivo di fermata a 2,5 metri dal suolo (per piattaforme aperte), - dispositivo anticollisione (per piattaforme aperte), - sblocco manuale del freno di emergenza. - Verificare che le condizioni ambientali rispettino i limiti previsti (ad esempio velocità del vento, presenza ghiaccio). - Eseguire una corsa di prova (salita e discesa) per verificare: - il funzionamento degli ingranaggi (cremagliera-pignone), - il funzionamento delle ruote di scorrimento, - il funzionamento dei finecorsa di salita e discesa, - dispositivo di fermata automatica ai piani, - il corretto avvolgimento/svolgimento del cavo di alimentazione. - Utilizzare i DPI previsti. ISTRUZIONI DURANTE L’USO - Non costruire piani di lavoro sopraelevati rispetto al gruppo di carico. - Non superare il carico massimo consentito. - Non abbandonare il gruppo di carico quando si trova in quota, se non in caso di emergenza e facendo uso di idonei dispositivi anticaduta. - Non appendere attrezzi o materiali alla struttura della macchina. - Durante il movimento della macchina distribuire in modo uniforme e stabile i carichi/persone sul supporto del carico. - Prima di movimentare la macchina verificare la corretta chiusura dei cancelli al piano, della porta della recinzione e delle rampe di accesso al gruppo di carico. - Dopo il caricamento controllare che la porta della cabina e la corrispondente porta esterna siano regolarmente chiuse. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose ISTRUZIONI DOPO L’USO - Riportare l’ascensore a terra. - Togliere l’alimentazione tramite l’interruttore generale dei quadri elettrici. - Rimuovere il cavo di alimentazione (se di tipo mobile). - Rimuovere la chiave del quadro di base. - Segnalare eventuali guasti e anomalie |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Casco di protezione - Tuta di protezione - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - DPI anticaduta |