| ### ATTREZZATURE: ASCIUGATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) SCIVOLAMENTO TERMICO INCENDIO |
| Procedure di lavoro | - Usare sempre i tubi che vengono forniti con l'asciugatrice. L'ambiente in cui viene collocata l'asciugatrice deve essere adeguatamente ventilato, con una temperatura compresa tra i 10°C e i 25°C. - Collocare l'asciugatrice su una superficie solida (cemento) in modo che sia dritta e stabile. - Non collocare l'asciugatrice dietro una porta che si può chiudere a chiave, dietro porte scorrevoli o porte con i cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice. Posizionarla in modo che l'oblò dell'asciugatrice si possa aprire liberamente. - Il condotto dello sfiato deve essere sempre libero. - Non posizionare l'asciugatrice su un tappeto con fibre lunghe in quanto ciò ostacola la circolazione dell'aria. - L'aria in prossimità dell’asciugatrice non deve avere particelle di polvere. L’ambiente in cui è collocata l’asciugatrice deve essere ben areato per evitare la corrente inversa dei gas emessi dagli apparecchi a gas con fiamme libere (camino) - Non devono accumularsi tessuti attorno all'asciugatrice. - L’asciugatrice non deve toccare pareti o elementi adiacenti. - Dopo l'installazione, non accendere l’asciugatrice prima di 24 ore. Se necessario, durante il trasporto e la manutenzione, appoggiare l’asciugatrice sul pavimento sul lato sinistro vista davanti. - Il vetro dell’oblò a temperature di asciugatura elevate si surriscalda. Attenzione a non bruciarsi - Durante il funzionamento dell’asciugatrice, la parte posteriore può diventare molto calda. Attendere che l’asciugatrice si raffreddi completamente prima di toccare la parte posteriore. Se durante il programma di asciugatura si apre l’oblò, il bucato può essere molto caldo, c'è quindi il rischio di scottarsi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Scarpe di sicurezza antiscivolo (EN ISO 20345) |