| ### ATTREZZATURE: BOMBOLA DI AZOTO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ATMOSFERA SOTTOSSIGENATA, ASFISSIA URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI |
| Procedure di lavoro | L’azoto è un gas inerte, senza colore o odore. MOVIMENTAZIONE DELLE BOMBOLE Cose da fare: - Tutte le bombole devono essere provviste dell'apposito cappellotto di protezione delle valvole, che deve rimanere sempre avvitato tranne quando il recipiente è in uso, o di altra idonea protezione, ad esempio maniglione, cappellotto fisso. - Le bombole devono essere maneggiate con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute od altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza. - La movimentazione delle bombole, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto. Cose da non fare - Le bombole non devono essere sollevate dal cappellotto, né trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul pavimento. - Per sollevare le bombole non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. - Le bombole non devono essere maneggiate con le mani o con guanti unti d'olio o di grasso: questa norma è particolarmente importante quando si movimentano bombole che contengono gas ossidanti. - Il personale incaricato di queste movimentazioni dovrà essere equipaggiato di appositi dispositivi di protezione individuale (scarpe e guanti) - Le bombole scadute di collaudo non devono essere usate, né trasportate piene né tanto meno riempite UTILIZZO DELLE BOMBOLE Cose da fare - Una bombola di gas deve essere messa in uso solo se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile. Il contenuto viene identificato nei modi seguenti: a) colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge; b) nome commerciale del gas punzonato sull'ogiva a tutte lettere o abbreviato, quando esso sia molto lungo; c) scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo della bombola, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola od al cappellotto di protezione; d) tipologia del raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge; e) tipologie e caratteristiche dei recipienti. - Durante l’uso le bombole devono essere tenute in posizione verticale. Prima di utilizzare una bombola è necessario assicurarla alla parete, ad un palco o ad un qualsiasi supporto solido, mediante catenelle o con altri arresti efficaci, salvo che la forma della bombola ne assicuri la stabilità. Una volta assicurato la bombola si può togliere il cappellotto di protezione alla valvola. - Le bombole devono essere protette contro qualsiasi tipo di manomissione provocato da personale non autorizzato. - Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando la bombola è in utilizzo. L'apertura delle valvole delle bombole a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Si ricorda che la sequenza da seguire nell’apertura delle valvole è la seguente: 1. aprire in senso anti-orario la valvola posta sulla bombola; 2. aprire in senso orario la valvola a spillo del riduttore; 3. aprire in senso anti-orario la manopola di regolazione della pressione. - Prima di restituire una bombola vuota, l'utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezione. Si consiglia di lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno della bombola. Cose da non fare - Le bombole contenenti gas non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. - Le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. - Le bombole non devono mai essere riscaldate a temperatura superiore ai 50ºC. È assolutamente vietato portare una fiamma al diretto contatto con la bombola. - Le bombole non devono essere raffreddate artificialmente a temperature molto basse (molti tipi di acciaio perdono duttilità e infragiliscono a bassa temperatura). - Le bombole non devono essere usate come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro scopo che non sia quello di contenere il gas per il quale sono state costruite e collaudate. - L'utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le decalcomanie, I cartellini applicati sulle bombole dal fornitore per l'identificazione del gas contenuto. - L'utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sulle bombole piene e sulle valvole. - Non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, contattare il fornitore per istruzioni. - La lubrificazione delle valvole non è necessaria. STOCCAGGIO E DEPOSITO DELLE BOMBOLE - I contenitori non devono essere stoccati in condizioni che possano favorire la corrosione. - I contenitori stoccati dovrebbero essere periodicamente controllati per valutare le condizioni generali e le perdite. - Le protezioni o i cappellotti delle valvole dei contenitori devono essere al loro posto - Conservare i contenitori in locali liberi da rischi di incendio e lontani da sorgenti di calore e di ignizione - Tenere lontano da sostanze combustibili |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) durante la movimentazione manuale dei carichi - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) durante la movimentazione dei carichi |