| ### ATTREZZATURE: CALANDRA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DELLA ROTAZIONE DEL PEZZO CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - La zona di imbocco della calandra deve essere resa inaccessibile per tutta la sua estensione (Allegato V parte II punto 5.9 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - La calandra deve essere dotata di un dispositivo di arresto rapido dei cilindri, che l’operatore può azionare da qualsiasi posizione, con una facile manovra (Allegato V parte II punto 5.9 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Per consentire un rapido arresto dei cilindri, la macchina deve essere provvista di un motore autofrenante o di un altro sistema di pari efficacia - I lavoratori devono porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina - Verificare che i rulli siano nella corretta posizione di lavoro e adeguatamente fissati nella loro sede - Regolare la distanza fra i rulli in funzione dello spessore del pezzo da calandrare - Posizionare in maniera corretta il pezzo da calandrare - Avviare la macchina con il pedale ad uomo - A fine lavoro spengere sempre la macchina e riportarla nelle condizioni iniziali - Per le operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale specializzato - Verificare l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza - Verificare l'integrità della macchina, in tutte le sue parti - Accertarsi della presenza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Non effettuare interventi con organi in movimento prima che sia disattivata (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Nell'utilizzo della calandra non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) |