| ### ATTREZZATURE: CANNELLO PER GUAINA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE INCENDIO SCOPPIO GAS E VAPORI |
| Procedure di lavoro | PRIMA DELL’USO - Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello - Verificare la funzionalità del riduttore di pressione DURANTE L’USO - Allontanare eventuali materiali infiammabili - Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas - Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore - Tenere la bombola in posizione verticale - Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas - È opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro DOPO L’USO - Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas - Riporre la bombola nel deposito di cantiere - Segnalare malfunzionamenti |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |