| ### ATTREZZATURE: FERMALIEVITAZIONE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - L’accesso alle parti elettriche deve essere affidato esclusivamente a tecnici qualificati. - Non toccare la macchina con mani o piedi umidi o bagnati. - Non operare sulla macchina a piedi nudi. - Non inserire le dita o oggetti o utensili attraverso le griglie o prese d’aria. - Non tirare il cavo di alimentazione. - Non lavare la macchina con getti d’acqua. - Prima di effettuare gli interventi di manutenzione o pulizia scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo l’interruttore generale e scollegando il cavo di alimentazione. - In caso di allagamento del locale ove è situato il macchinario, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per la riparazione prima di utilizzare ancora l’apparecchio. - In caso di inutilizzo della macchina, scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica. - Presenza di parti taglienti. Per operazioni sulla macchina usare adeguati guanti protettivi. - La movimentazione della macchina deve essere eseguita in sicurezza con mezzi ed attenzioni tali da evitare danni a persone e cose. - Presenza di ventilatori in movimento. Non rimuovere le griglie di protezione. - Leggere nella targa di identificazione della macchina il tipo di gas refrigerante, potrebbe essere gas infiammabile. - In caso di perdite di gas infIammabile dal circuito frigorifero della macchina, scollegare il cavo di alimentazione, aprire le finestre per ventilare il locale e contattare subito l’assistenza tecnica. - In caso di perdite del gas refrigerante, non toccare o inalare il gas fuoriuscito. - Dopo l’installazione o la riparazione della macchina, verificare sempre che non vi siano perdite di gas refrigerante. - Presenza di flussi d’aria. Non esporre direttamente le persone al flusso di aria fredda o calda. - Non bloccare l’ingresso o l’uscita dei flussi d’aria. - Presenza di acqua non potabile. Non bere l’acqua fuoriuscita dalla macchina. - Per evitare la contaminazione degli alimenti, quest’ultimi non devono venire a contatto diretto con la macchina ma posti in adeguati contenitori. - Presenza di tubi gas con alte o basse temperature. Prima di toccare i tubi accertarsi della loro temperatura. Utilizzare adeguati guanti protettivi. - Presenza di parti in plexy. Non colpire violentemente le parti in plexy. - in caso di rumore, odori o fumo anomali provenienti dalla macchina, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza autorizzato. - Non installare la macchina in luoghi esposti direttamente all’aria di mare carica di sale o sotto luce solare diretta. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |