| ### ATTREZZATURE: CIPPATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | Prima di iniziare il lavoro: - Assicurarsi che tutti i componenti della cippatrice siano stati sbloccati dalla modalità di trasporto e gli eventuali blocchi disinseriti. - Assicurarsi che cinture e maniglie siano presenti e in buone condizioni. - Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza per le parti pericolose siano in buone condizioni e funzionanti - Assicurarsi che i segnali acustici di pericolo siano funzionanti. - Assicurarsi che il nastro di alimentazione, i rulli e la bocca di alimentazione siano - liberi da qualsiasi materiale. - Scegliere una posizione il lavoro il più pianeggiante possibile, stabilizzare la macchina e stazionare in una posizione comoda nel caso di alimentazione manuale - Nel caso di lavoro sotto tettoia, assicurarsi che sia presente una sufficiente ventilazione e che i gas di scarico siano convogliati verso l’esterno. - Porre il cantiere in sicurezza, segnalandolo con gli appositi cartelli e chiudere l’area con il nastro segnalatore. Se l’area di lavoro è in prossimità di strade o autostrade, segnalare il cantiere secondo le norme prescritte. - Assicurarsi che il dispositivo di evacuazione del cippato sia posizionato in modo da evitare lo scarico in direzione della strada o del personale eventualmente presente in cantiere Procedure di lavoro - Leggere il manuale di uso e manutenzione della macchina per conoscere le direttive date dal costruttore della cippatrice circa l’uso corretto e in sicurezza, specialmente per quanto riguarda i bloccaggi. - Controllare che il materiale sia privo di elementi capaci di danneggiare la macchina: sassi, pietre, tondini di ferro e simili - Non rimuovere i dispositivi di sicurezza anche se questi rallentano la produzione. - Nel caso di alimentazione manuale o con un caricatore separato: posizionarsi a lato dei rulli di alimentazione per evitare di essere investiti da eventuali pezzi che possono essere espulsi dalla bocca - Cippatrice provvista di cabina: indossare i DPI previsti (calzature di sicurezza); assicurarsi che gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e di illuminazione siano funzionanti; regolare il sedile secondo la propria corporatura in modo da poter assumere una postura corretta - Cippatrice provvista di piantone e sedile esterno: indossare i DPI prescritti: casco di sicurezza, maschera, occhiali, otoprotettori e calzature antinfortunistiche. Verificare che il sedile sia integro e allacciare la cintura di sicurezza. Sospendere il lavoro in caso di forte vento o pioggia - Cippatrice alimentata manualmente: indossare indumenti confortevoli e aderenti; evitare di indossare sciarpe o altri indumenti che possono impigliarsi nel materiale avviato alla macchina indossare i DPI prescritti (casco, otoprotettori, occhiali o visiera, guanti meglio con polsino, calzature antinfortunistiche); movimentare tronchi di peso inferiore a 25 kg, lasciare il materiale non appena è afferrato dai rulli di alimentazione; utilizzare un bastone per spingere pezzi corti o l’ultima parte di un pezzo lungo; non mettere il corpo o parte di esso (es. piedi o mani) nella bocca di alimentazione quando la cippatrice è in funzione; tenere la zona antistante la cippatrice libera da materiali per evitare di cadere e inciampare - Tenere un estintore a bordo - Tenere pulita la macchina: in caso di climi caldi e temperature elevate, la polvere di legno a contatto con le parti calde del motore potrebbe funzionare da esca per gli incendi - Spegnere la cippatrice e rimuovere la chiave quando la macchina è lasciata incustodita o durante la manutenzione - Durante i piccoli spostamenti e prima di fare manovra, assicurarsi che non ci siano persone o altri veicoli nelle vicinanze |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Occhiali - Casco |