| ### ATTREZZATURE: COMPRESSORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTI, STRITOLAMENTI, IMPATTI, LACERAZIONI ELETTROCUZIONE INCENDIO SCOPPIO VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo: - Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra. - Accertati dell'efficienza della strumentazione. - Accertati che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie di stabilità. - Accertati della corretta connessione dei tubi. - Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura; Durante l’utilizzo - Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. - Assicurati di aver aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore. - Evita di rimuovere gli sportelli del vano motore. - Accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro. - Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. - Assicurati del corretto livello della pressione, controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione. - Informa tempestivamente il preposto il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. Dopo l’utilizzo: - Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro - Ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria. - Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) |