| ### ATTREZZATURE: Confezionatrice sottovuoto |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | Si raccomanda, in particolare, il rispetto dei seguenti punti: - non toccare mai le parti metalliche della confezionatrice con mani bagnate o umide: - non tirare il cavo di alimentazione, o l’apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente: - non permettere che la confezionatrice sia usata da bambini o da incapaci, senza sorveglianza - la sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, come previsto dalla vigenti norme di sicurezza elettrica; è necessario verificare questo fondamentale requisito e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell’impianto da parte di personale professionalmente qualificato; il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell’impianto; - nel caso di un possibile danno della messa a terra di protezione, la macchina deve essere resa inoperante, al fine di evitare indesiderate e/o involontarie attivazioni; - utilizzate sempre fusibili di protezione conformi alle norme di sicurezza in vigore, del valore corretto e con caratteristiche meccaniche adatte; - evitare l’utilizzo di fusibili riparati e la creazione di cortocircuito tra i terminali presenti sui portafusibili; - il cavo di alimentazione della confezionatrice, non deve essere sostituito dall’utente; in caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente al costruttore della macchina; - mantenere il cavo lontano dalle parti calde; - spegnere sempre e scollegare la macchina dalla rete elettrica, prima di iniziare ogni procedura di pulizia di carattere globale od operazione di lavaggio; - pulire i rivestimenti delle macchine, i pannelli e i comandi, con panni soffici e asciutti o leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente o alcool. - Gli operatori hanno l’obbligo di segnalare ai loro diretti responsabili ogni eventuale deficienza e/o potenziale situazione pericolosa che si dovesse verificare. - Prima di effettuare la pulizia staccare la spina dell’alimentazione dalla linea di rete - Prima di effettuare il cambio dell’olio, portare la macchina in un luogo adeguato a questo tipo di operazione e togliere la presa di corrente dal quadro di alimentazione elettrica. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |