| ### ATTREZZATURE: DISSODATORI (attrezzatura agricola) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Leggere attentamente i manuali per l’uso e la manutenzione prima di procedere alle operazioni di avviamento, uso e manutenzione della attrezzatura. - È assolutamente vietato utilizzare la macchina per un uso diverso da quello espressamente indicato in questo libretto. - Esaminare attentamente le etichette adesive riportate sulla macchina e rispettare le indicazioni in esse contenute. - Indossare sempre indumenti che proteggano il corpo senza parti penzolanti che potrebbero impigliarsi su componenti in movimento, togliere inoltre orologi, anelli collane ecc. che potrebbero rappresentare lo stesso pericolo. - Utilizzare sempre calzature da lavoro previste dalle norme antinfortunistiche vigenti. - Nelle operazioni di montaggio e di manutenzione utilizzare sempre guanti da lavoro - Durante le manovre non permettere l’avvicinamento di persone o animali al raggio di azione della macchina. - Durante il lavoro non permettere l’avvicinamento di persone, animali e cose al raggio di azione delle zolle e delle pietre proiettate dalla macchina. - Nell’ effettuare qualsiasi operazione sulla macchina fare attenzione che altre persone non salgano sulla trattrice. - Rimanere sempre seduti sul posto di guida della trattrice e scendere solamente quando il freno di stazionamento della trattrice è inserito. - Durante le pause di lavoro spegnere il motore, appoggiare la macchina sul terreno e inserire il freno di stazionamento del trattore. - Non lavorare con protezioni rimosse. - La protezione dell’albero cardanico deve essere sempre efficiente, va controllata periodicamente, e fissata con le catenelle per impedirne la rotazione. - Disinserire sempre la Presa di Forza quando l’albero cardanico fa un angolo superiore ai 15°, vedi figura. - Non utilizzare la macchina come mezzo di trasporto di persone animali o cose. - Non lavorare su terreni o luoghi che possono compromettere la stabilità della macchina. - Per la circolazione su strada rispettare le norme vigenti nel proprio paese. - Non permettere a persone non autorizzate di effettuare operazioni di manutenzione o di fare qualsiasi altro tipo di intervento sulla macchina. - La manutenzione e le riparazioni vanno effettuate in officine opportunamente attrezzate. - Utilizzare sempre accessori e ricambi originali in caso contrario oltre a decadere la garanzia si possono causare anomalie di funzionamento che pregiudicano la sicurezza della macchina. - Indossare sempre indumenti che proteggano il corpo senza parti penzolanti che potrebbero impigliarsi su componenti in movimento, togliere inoltre orologi, anelli, collane etc. che potrebbero rappresentare lo stesso pericolo. Raccogliere i capelli lunghi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |