| ### ATTREZZATURE: ELETTROCARDIOGRAFO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI ELETTRICO |
| Procedure di lavoro | - L’elettrocardiografo è fornito per l’uso da parte di medici qualificati o personale preparato professionalmente. Costoro dovrebbero essere familiari con i contenuti di questo manuale prima dell’operazione. - Pericoli di Esplosione-Non usare l’elettrocardiografo in presenza di miscele anestetizzanti infiammabili con ossigeno o altri agenti infiammabili. - Pericolo di Shock-La presa di energia deve essere un attacco fissato a terra di tipo ospedaliero. Non provare mai ad adattare una presa a tre denti per farla entrare in una presa a due aperture. - Se l’integrità del conduttore di protezione esterno durante l’ installazione o la riparazione è in dubbio, l’apparecchio deve essere usato con batterie ricaricabili installate. - Non usare questo apparecchio in presenza di elevata elettricità statica o apparecchi ad alto voltaggio che potrebbero generare scintille. - Questo apparecchio non è disegnato per uso interno o applicazione cardiaca diretta. - Assicurarsi che tutti gli elettrodi siano stati connessi con il paziente correttamente prima dell’operazione. - Assicurarsi che le parti di conduzione degli elettrodi e I connettori associati, incluso elettrodi neutrali, non siano in contatto con la terra o qualsiasi altro oggetto di conduzione. - Elettrodi con protezione per defibrillatore dovrebbero essere usati durante la defibrillazione. - Non vi è pericolo per pazienti che usano pacemaker. Comunque, se si usa un pacemaker, I risultati forniti potrebbero essere invalidi o perdere significato clinico. - Non toccare il paziente, il letto, il tavolo e l’apparecchio mentre si usano defibrillatore o pacemaker simultaneamente. - Per evitare bruciature, per favore mantenere l’elettrodo lontano dal coltello della radio mentre si usano apparecchi di elettrocongelamento simultaneamente. - Pericolo di esplosione – Non rivoltare l’anodo e il catodo quando si connettono le batterie. - Quando si avvertono perdite o cattivo odore, smettere di usare le batterie immediatamente. Se pelle o vestiti entrano in contatto con liquidi di fuga, pulire con acqua pulita immediatamente. Se il liquido spruzza negli occhi, non strofinarli. Sciacquarli prima con acqua pulita e andare dal medico immediatamente. - Non usare l’apparecchio in ambienti con polvere, con cattiva ventilazione o in presenza di agenti corrosivi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Camici |