| ### ATTREZZATURE: ELETTROPORATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale adeguatamente istruito. - Per motivi di sicurezza elettrica necessita di messa a terra. - Usare solo i cavi di alimentazione forniti dal fabbricante o da fornitori autorizzati. - Assicurarsi che l’apparecchiatura sia collegata ad una rete elettrica dotata di messa a terra e che la spina del cavo di alimentazione sia perfettamente compatibile con la presa elettrica. - Prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete, assicurarsi che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Sostituire i cavi se danneggiati: i cavi di collegamento alla rete non possono essere riparati. - Non collegare né scollegare i cavi di alimentazione dall’apparecchio o dalla presa di rete con mani umide e/o bagnate. - Le parti interne raggiungono alte tensioni: Non aprire il dispositivo durante il suo funzionamento. - Come parte applicata utilizzare solo ed esclusivamente elettrodi monouso sterili approvati. - Il trattamento di elettroporazione può causare scintille in corrispondenza dell’elettrodo. - Il trattamento non deve essere eseguito se la concentrazione di miscele infiammabili nell’area è tale per cui potrebbero esplodere in presenza di scintille. - Se si utilizzano sostanze anestetiche contenenti ossigeno o protossido d’azoto si richiede che sia rispettata una distanza di sicurezza tra tubi o parti contenenti la miscela infiammabile - Una miscela di vapori di agenti disinfettanti o pulenti infiammabili con l’aria, può essere trattata alla stregua di una miscela anestetica infiammabile con aria, sottoposta ai regolamenti nazionali o locali - Si consiglia di effettuare periodicamente sul dispositivo prove di sicurezza elettrica e di verifica del suo corretto funzionamento. - Il Manuale è parte fondamentale del dispositivo e deve sempre accompagnare il dispositivo. L’operatore deve far riferimento al presente manuale per un uso corretto dell’apparecchiatura. - Indossare guanti chirurgici quando si comandano gli impulsi e si maneggiano gli elettrodi. - Non utilizzare il manipolo senza elettrodo. Non toccare l’elettrodo o le boccole del manipolo con le dita mentre è in corso un trattamento. - L’elettrodo collegato al dispositivo deve sempre corrispondere al codice inserito tramite l’interfaccia software. - Non utilizzare manipoli o cavi di connessione logori o il cui cavo, impugnatura, connettore al generatore d'impulsi o connettore dell'elettrodo siano danneggiati, o che siano stati manomessi. - Accertarsi che l’alimentazione di rete sia conforme a quanto specificato sulla targa dati posta sul pannello posteriore e che sia in grado di fornire la potenza indicata. - Gli elettrodi sono soggetti a energia elettrica potenzialmente pericolosa. Non toccare le parti metalliche degli elettrodi mentre si sta erogando il trattamento. - Non utilizzare in caso di sospetto malfunzionamento, ma contattare il fabbricante o il fornitore autorizzato. - Evitare che liquidi bagnino il dispositivo. Non versare liquidi sull’unità. - Collocare lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore e da polvere; in particolare non esporre il display alla luce diretta del sole per lungo tempo. - Non ostruire le griglie di areazione. - Controllare periodicamente che le griglie non siano ostruite per consentire la corretta ventilazione dei circuiti interni. - Non maneggiare l’apparecchio con mani bagnate. - Durante il trasporto evitare colpi violenti all’apparecchio. - Spegnere l’unità e scollegarla dalla rete elettrica prima di procedure alla pulizia di ogni sua parte. - Non è ammessa alcuna modifica di questo dispositivo. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. Si consiglia utilizzo: - Guanti di protezione (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) |