| ### ATTREZZATURE: FONDITRICE (Lab. Odontotecnico) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) ABRASIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Non utilizzare la macchina o effettuare qualsiasi intervento sulla macchina se è stato precedentemente letto attentamente ed interamente compreso questo manuale in tutte le sue parti - è severamente vietato utilizzare la macchina in condizioni o per un uso diverso da quello indicato nel manuale - Sono vietate la manomissione o la modifica, anche parziali, della macchina, in particolare dei dispositivi installati per la sicurezza delle persone. - Durante il funzionamento della macchina, l'operatore è protetto dal sistema di chiusura della porta della vasca di centrifugazione. Il ciclo di lavoro è possibile solo dopo che la porta è stata chiusa e bloccata. La protezione rimane bloccata in posizione chiusa fino a quando il ciclo è terminato - Le fonditrici NON sono state progettate per fondere metalli diversi da quelli utilizzati in campo odontotecnico - Ogni macchina deve essere fornita di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza dell’operatore - Evitare contatti diretti con la bobina di fusione durante la fase di riscaldamento (RISCHIO elettrico). - Evitare di introdurre oggetti metallici all'interno della bobina di fusione, senza il crogiolo appropriato (RISCHIO elettrico e termico). - Evitare contatti diretti con le parti meccaniche che si trovano in prossimità del crogiolo. Utilizzare le pinze in dotazione ed indossare guanti adatti per manipolare oggetti roventi (SURRISCALDAMENTO). - Evitare qualsiasi tipo di intervento sulla macchina prima di averla scollegata dalla rete elettrica. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione rischio caldo (EN 407) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro |