| ### ATTREZZATURE: FORBICI ELETTRICHE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE IMPIGLIAMENTO DEGLI INDUMENTI PROIEZIONI DI SCHEGGE/MATERIALE RUMORE VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | - Per effettuare qualsiasi operazione che non sia di potatura, la forbice deve essere chiusa, scollegata dalla batteria e riposta nell’apposito astuccio del gilet porta-batteria. - Attenzione: quando l’apparecchio non viene utilizzato (stoccaggio, trasporto, fine carica, ecc...), è obbligatorio scollegare la batteria dal cavo di alimentazione. - La forbice deve essere imperativamente scollegata dal cavo di alimentazione per le seguenti operazioni: - Quando si indossa o si toglie il gilet porta-batteria. - Quando si affila la lama. - Quando si monta, smonta o lubrifica la lama. - Quando si sostituisce la testa di taglio. - Quando si effettuano manutenzioni o interventi di qualsiasi tipo sulla forbice. - Quando si effettua qualsiasi operazione diversa dall’operazione di potatura. - Attenzione al filo della lama durante lo smontaggio e la regolazione di quest’ultima. - Non tentare di tagliare rami di diametro troppo grosso o altri materiali che non siano il legno (esclusivamente vite e rami d’albero). - Quando la forbice è in funzione, pensare sempre a tenere le mani lontane dalla testa di taglio. - Non lavorare con la forbice se si è stanchi o non ci si sente bene. - Indossare calzature antisdrucciolo. Per i lavori in altezza, utilizzare mezzi adeguati e adatti (impalcature, piattaforme,...). - Utilizzando la forbice, abbiate cura di stare in piedi a terra ben in equilibrio. - Non utilizzare la forbice se esiste un rischio d’incendio o di esplosione, per esempio in presenza di liquidi o di gas infiammabili. - Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio e taglienti. - Non utilizzare mai la forbice di notte o in caso di cattiva luminosità senza prima aver predisposto un’illuminazione supplementare. - Non lasciare la forbice a portata di bambini e visitatori. - Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con la forbice. - La forbice non è concepita per essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e da persone prive d’esperienza adeguata, salvo il caso in cui siano sotto la diretta sorveglianza di un tutore o persona responsabile. - Non sollevare mai il caricabatteria tirandolo per il cavo e non tirare il filo per staccarla dalla presa. - Se uno dei cavi dell’apparecchio è difettoso o danneggiato, deve essere obbligatoriamente sostituito - Non tentare per nessuna ragione di aprire la batteria. - Non effettuare modifiche meccaniche sulla batteria, sul gilet, sul caricabatteria o sui connettori. - Non mettere mai la batteria o il caricabatteria a contatto con l’acqua. - Non portare mai la batteria sulla schiena mentre si sta caricando. - Non esporre la batteria il caricabatteria ad alte temperature (sole, riscaldamento, ecc...) > 60°C. - Non ricaricare la batteria a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C. - Non ricaricare la batteria vicino a materiali infiammabili o esplosivi (carburante, gas, concimi azotati, - ecc...). - Non lasciare in carica per un tempo prolungato senza controllo. - Non utilizzare prodotti chimici per la pulitura dell’apparecchio (forbice, cavi, batteria e caricatore). |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Occhiali o visiera - Maschera antipolvere FFP2 |