| ### ATTREZZATURE: FALCIATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Ispezionare preliminarmente il terreno sul quale si dovrà eseguire il lavoro e rimuovere, se possibile, ogni eventuale ostacolo. - Accertarsi delle condizioni del terreno e della coltura, tenendo presente che con prodotto bagnato non si può operare. - Ricordarsi che su terreni declivi è preferibile lavorare in salita secondo il senso della massima pendenza. - Prima di avviare il motore della trattrice accertarsi che il cambio sia in folle. - Prestare attenzione nei trasferimenti, in particolare se si opera su terreni accidentati. - Nel caso in cui nel lavoro si avvertano colpi o vibrazioni anomale della macchina spegnere immediatamente il motore della trattrice ed accertarsi delle cause. - Assicurarsi che intorno alla macchina non vi siano altre persone: particolare attenzione va posta ai bambini e agli animali domestici, è opportuno mantenere una distanza di qualche decina di metri. - Prima di avviare il motore accertarsi che tutte le protezioni siano fissate nella loro posizione. - Per il lavoro scegliere una velocità di avanzamento che sia compatibile con le condizioni del suolo. - La polvere creata dall'impiego della macchina può causare problemi respiratori all'operatore. E' pertanto buona norma tenere chiuse porte e finestre della cabina durante il lavoro. In caso di assenza della cabina di lavoro è consigliabile l'uso di mascherine di protezione e di indumenti che coprano al massimo il corpo per evitare irritazioni cutanee. - Durante il lavoro, soprattutto con colture che raggiungono una considerevole altezza, fare attenzione alla eventuale presenza di persone ed animali. - Evitare di affrontare le curve in velocità. Fare attenzione ad eventuali problemi di instabilità della macchina quando sollevate la falciatrice per spostarvi da un appezzamento all'altro, se si opera su terreno in pendenza. Operando secondo linee di livello, la svolta è consigliabile venga sempre effettuata verso monte. - In caso di stazionamento sul campo appoggiare sul terreno la barra falciante e spegnere il motore, togliere la chiave lasciando inserita la marcia, azionando il freno a mano prima di scendere. - La falciatrice è dotata di un telo protettivo e di un riparo rigido che previene il lancio di materiale. Le protezioni danneggiate o mancanti devono essere sostituire o reintegrate immediatamente. - Questo dispositivo di sicurezza (M) è stato concepito per permettere alla barra, quando incontra un ostacolo, di arretrare automaticamente di 45°. Quando ciò accade, disinnestate la presa di forza e arrestate immediatamente il trattore; effettuate una breve retromarcia, in modo che il dispositivo di sicurezza, scattando, ritorni nella sua posizione normale. Questo sistema ha una taratura standard, per l'ottimale funzionamento, che è già stata regolata dalla casa costruttrice. Mantenete questo dispositivo sempre in efficienza, controllandolo periodicamente; regolando, solo se necessario, il precarico della molla. - Prima di ogni operazione verificare il corretto bloccaggio tridimensionale dell'operatrice. - Gli spostamenti in assenza di visibilità da parte del conducente sono consentiti solo se opportunamente guidati da personale d'ausilio a terra che fornisca indicazioni sul percorso. - Tenere lo sguardo rivolto nella direzione di marcia. - Prestare attenzione ai cartelli segnalatori e rispettare le loro indicazioni. - Rallentare agli incroci, alle svolte, specie ad angolo cieco, agli ingressi nei locali, ai passaggi a livello e a quelli pedonali, lungo le rampe o passerelle, su pavimenti bagnati o scivolosi, quando si presenta terreno accidentato con avvallamenti, buche, ostacoli o pendenze notevoli. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |