| ### ATTREZZATURE: FILETTATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI SCHIACCIAMENTO ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o al buio favoriscono gli incidenti - Mantenere il pavimento asciutto e libero da materiali scivolosi come l'olio. - Il mancato montaggio della filettatrice su un supporto o un banco stabile potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni. - Fissare la macchina ad un supporto o banco sicuro. Sostenere adeguatamente il tubo. Questa procedura ridurrà il rischio che il tubo cada e si ribalti, e che si verifichino gravi lesioni. - Limitare l'accesso o barricare l'area quando il pezzo in lavorazione si estende oltre la macchina, e fornire almeno un metro di spazio dal pezzo in lavorazione - Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono incendiare la polvere o i fumi - Le spine degli utensili elettrici devono coincidere con le prese. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori con utensili elettrici collegati a terra. - Maneggiare con cura il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare l’utensile, per tirarlo o per staccare la spina. Mantenere il cavo al riparo dal calore, dall’olio, dagli spigoli e da parti in movimento. - Non usare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l’effetto di droghe, alcool o farmaci. - Usare i dispositivi di sicurezza personale. Indossare sempre occhiali protettivi. - Non indossare guanti. I guanti potrebbero rimanere impigliati nel tubo ruotante o in parti della macchia e causare lesioni personali. - Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF (SPENTO) prima di collegare l’attrezzo alla presa e/o alla batteria, sollevarlo o trasportarlo. - Indossare vestiti adatti. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Mantenere i capelli e gli indumenti lontano dalle parti in movimento - Tenere maniche e giacche allacciate. - Quando si mette in funzione la macchina, rimanere sul lato in cui sono situati i comandi dell'operatore. - Tenere le mani lontane dal tubo ruotante e dai raccordi. Prima di pulire le filettature del tubo o avvitare i raccordi sulla macchina, arrestarla. Prima di toccare il tubo, attendere l'arresto completo della macchina. Questa procedura ridurrà il rischio di intrappolamento nelle parti ruotanti. - Una sola persona deve controllare il processo di lavorazione, il funzionamento della macchina e l'interruttore a pedale. Quando la macchina è in funzione nell'area di lavoro deve essere presente solo l'operatore. Ciò contribuisce a ridurre il rischio di lesioni. - Non sporger mai fino al mandrino anteriore della macchina o alla testa di centraggio posteriore. - Non usare l'utensile elettrico se l’interruttore non lo accende o spegne (ON e OFF). - Non usare questa macchina se l'interruttore a pedale è rotto o assente - Effettuare la manutenzione degli utensili elettrici e degli accessori. - Tutti i dispositivi di sicurezza, gli interruttori o le altre parti danneggiate o difettose vanno riparare o sostituite correttamente da parte di un tecnico qualificato. - Controllare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate, che non ci siano parti rotte o altre condizioni che possono compromettere il funzionamento dell’utensile elettrico. Se danneggiati, fare riparare gli utensili elettrici prima del loro utilizzo. - Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio sottoposti a regolare manutenzione e ben affilati si inceppano di meno e sono più facili da manovrare - Assicurarsi che le maniglie e le superfici di presa siano asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le maniglie e le superfici di presa scivolose non consentono il maneggio e controllo sicuro dell'utensile in situazioni impreviste - Non usare l’utensile per altre finalità, come per trapanare fori o per girare gli argani. Altri usi o modifiche apportate a questa macchina per renderla idonea ad altre applicazioni possono aumentare il rischio di lesioni gravi. - Fissare la macchina ad un banco o supporto. Sostenere i tubi lunghi e pesanti con supporti per tubi. Questa procedura eviterà il ribaltamento. - Mantenere in posizione i coperchi. Non azionare la macchina con i coperchi rimossi. L'esposizione delle parti in movimento aumenta i rischi di intrappolamento. - Non usare questa macchina per allacciare o distaccare (stringere o allentare) i raccordi. Una tale procedura potrebbe causare lesioni da concussione o schiacciamento. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali protettivi |