| ### ATTREZZATURE: FRIGGITRICE A GAS |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Verificare che l’apparecchio sia correttamente posizionato, lontano da oggetti infiammabili (carta, tendaggi, bottiglie contenenti liquidi esplosivi, ecc.). Verificare che il locale sia conforme alle norme di sicurezza e di igiene in particolare con la ventilazione sufficiente a mantenere condizioni di salubrità dell'ambiente. Controllare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di estrazione fumi e vapori (cappa, ventilatori, aspiratori, canne fumarie) - Nel caso si avvertisse odore di gas non avviare la friggitrice e chiudere il rubinetto del gas; eventualmente rivolgersi all’assistenza tecnica - Non lasciare liquidi o sostanze infiammabili all’interno del vano della friggitrice e non coprire le asole del camino con utensili da lavoro, stracci, ecc. Il camino deve essere sempre libero per la corretta evacuazione dei fumi di combustione. - Nel caso di guasto persistente, non tentare riparazioni improvvisate ma rivolgersi all’assistenza tecnica. Nel caso si avvertisse difficoltà a manovrare il controllo della valvola del gas, rivolgersi all’assistenza tecnica come per ogni altra operazione di manutenzione straordinaria. L'utente finale è responsabile dell'uso giornaliero e della sola manutenzione ordinaria giornaliera come la pulizia. - Prima di procedere all’accensione dei bruciatori verificare la presenza di olio nella vasca - Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione chiudere la valvola di intercettazione del gas - In caso di incendio non utilizzare MAI acqua per spegnere il fuoco PERICOLO DI ESPLOSIONE! |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi termici (EN 407) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |