| ### ATTREZZATURE: GRU A BANDIERA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | VIBRAZIONI CORPO INTERO RIBALTAMENTO RUMORE SCHIACCIAMENTO E LESIONI PER CONTATTO INVESTIMENTO FERITE E TAGLI |
| Procedure di lavoro | Prima di porre in servizio la gru a bandiera è necessario: - Leggere attentamente la documentazione tecnica; - Informarsi circa il funzionamento ed il posizionamento dei dispositivi di arresto di emergenza; - Conoscere quali dispositivi di sicurezza sono installati sulla gru e la loro localizzazione; - Alcune attività da effettuarsi su componenti in funzione (es.: sostituzione della fune o della catena sul paranco installato sulla gru) espongono gli operatori a situazioni di grave pericolo, occorre quindi osservare scrupolosamente le regole seguenti: - Il personale deve essere autorizzato ed appositamente istruito relativamente alle procedure operative da seguire, alle situazioni di pericolo che potrebbero presentarsi ed ai metodi corretti per evitarle. - Se eccezionalmente per permettere l'esecuzione di un particolare intervento tecnico specialistico di manutenzione, ispezione o riparazione il personale incaricato deve disattivare completamente o parzialmente aprire o rimuovere i ripari protettivi, sarà suo preciso dovere al termine delle operazioni ripristinare immediatamente i ripari interessati. II personale incaricato deve inoltre accertarsi che al termine dell'intervento non vengano dimenticati a bordo gru oggetti estranei, in particolare pezzi meccanici, utensili o dispositivi utilizzati, che potrebbero provocare danni o malfunzionamenti. - Il personale incaricato delle operazioni di manutenzione, ispezione e riparazione, per salvaguardare la propria incolumità deve, prima di iniziare la sua attività e nei limiti del possibile, porre in atto tutte le necessarie misure preventive di sicurezza ed in particolare deve controllare che: - La gru sia disattivata e siano state prese apposite misure preventive (cartelli di segnalazione, dispositivi di bloccaggio ecc.) per evitarne l'avviamento accidentale. Per permettere l'esecuzione di un intervento tecnico su un dispositivo elettrico occorre, in presenza di tensione, prestare la massima attenzione ed operare con estrema cautela. I carichi devono essere: - Di forma, dimensioni, massa, equilibratura e temperatura idonee alle caratteristiche del luogo in cui devono essere movimentati e devono essere compatibili con le prestazioni della gru a bandiera. - Dotati di idonei punti di presa e/o imbracati con appositi accessori che evitino la caduta accidentale - Stabili e non soggetti a cambiare la loro configurazione statica o fisica durante la movimentazione. Non è consentita la movimentazione dei seguenti carichi : - il cui peso, compreso l'eventuale accessorio, supera la portata della gru - aventi masse sbilanciate rispetto al proprio centro di gravità. - aventi superfici non sufficientemente resistenti alla pressione esercitata dalla presa - Che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, siano classificati come pericolosi, quali, ad esempio : materiali infiammabili, esplosivi, radioattivi, ecc. - materiali o prodotti tossico nocivi, se non movimentati in appositi contenitori di sicurezza, quali ad esempio: prodotti chimici corrosivi, con rischi biologici, ecc. - prodotti o sostanze alimentari sfusi, che possono venire a diretto contatto con le parti del paranco o con i suoi lubrificanti. - che possono cambiare la loro configurazione statica e/o chimicofisica o il loro baricentro durante la movimentazione. - non dotati di accessori di cui al punto seguente. La gru, nell’esecuzione di serie, non deve essere impiegata in ambienti e zone : - Con vapori, fumi o polveri altamente corrosivi e/o abrasivi (quando ciò non può essere evitato intensificare i cicli manutentivi). - In presenza di fiamme e/o calore superiore alle temperature ammesse. - Con rischi d'incendio o di esplosione e dove sia prescritto l'impiego di componenti antideflagranti e/o antiscintilla. - In zone ove siano presenti forti campi elettromagnetici che possono generare accumuli di cariche elettrostatiche. - A contatto diretto con sostanze alimentari sfuse. - Le zone pericolose sono tutte quelle dove, in qualsiasi fase operativa, le persone esposte possono essere assoggettate al rischio che si verifichi un evento pericoloso per la loro sicurezza, salute o integrità psicofisica. In particolare occorre informare le persone potenzialmente esposte, che l'operatore addetto all'uso della gru a bandiera non sempre opera, nelle traiettorie di movimentazione nelle zone pericolose, in condizioni di visibilità sufficiente per poter prevenire completamente o con tempestività tutti i rischi di schiacciamento, urto e trascinamento, potenziali nei confronti di eventuali persone che devono quindi evitare, essi stessi, di esporsi al rischio durante le manovre in tali zone UTILIZZO GRU - SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di installazione e di uso e verificare l'integrità dei componenti e delle parti della gru - SEMPRE rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina; le targhe di avvertenza esposte sulla gru e nelle zone di manovra sono segnalazioni antinfortunistiche e devono essere sempre perfettamente leggibili - SEMPRE assicurarsi che la gru operi in ambiente protetto dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.), oppure, quando prevista per utilizzazione all'aperto, verificare che siano state installate le opportune protezioni (tettucci, ripari, ecc.). - SEMPRE verificare la rispondenza delle prestazioni della gru in relazione al servizio cui è destinata ( cicli di lavoro - intermittenza - tempo di utilizzo - carico da movimentare ) - SEMPRE controllare la solidità e l'adeguatezza delle strutture (terreno; pavimentazione; fondazione; plinto) che sostengono la gru a bandiera, all'atto della prima della massa in servizio, o verificare che ciò sia stato fatto da personale professionalmente competente. - SEMPRE verificare che la pista, di scorrimento del carrello elettrico sul braccio, sia posta ad una quota che non consenta all'operatore di interferire con la sagoma del paranco carrello e/o delle sue parti in movimento. Nel caso ciò non fosse possibile provvedere alle sistemazioni di opportuni ripari o di segnaletica posta nella zona a rischio - SEMPRE verificare la corrispondenza dei movimenti di rotazione della gru, di traslazione del carrello e di sollevamento del paranco - SEMPRE testare la funzionalità del pulsante di arresto/emergenza - SEMPRE assicurarsi, prima di manovrare, che la zona di rotazione del braccio sia libera da ostacoli - SEMPRE accertare l'adeguatezza dello stato di conservazione (pulizia, lubrificazioni) e di manutenzione della gru e dei suoi componenti principali (funi o catene, tamburo o noce, pulegge, bozzello-gancio, pulsantiera, finecorsa, motoriduttori, ruote, impianto elettrico, ecc.). - SEMPRE verificare l'idoneità ed il funzionamento dell'impianto elettrico; in particolare controllare che non vi siano allacciamenti precari e pericolosi. - SEMPRE controllare il corretto funzionamento di tutti i motori della gru. - SEMPRE controllare, in modo costante, l'efficienza dei freni e dei finecorsa verificandone la funzionalità in tutti i movimenti della gru a bandiera. - SEMPRE eseguire controlli di funi/catene bozzello-gancio, limitatore di carico o dispositivo a frizione e pulsantiera verificandone l'integrità e l'efficienza. - SEMPRE assicurarsi che il gancio di sollevamento non sia consumato, danneggiato, sprovvisto di sicurezze (moschettone). - SEMPRE verificare idoneità ed efficienza delle imbracature (funi; catene; fasce; ecc.); in particolare controllare che non presentino lacerazioni, schiacciamenti, trefoli rotti o parti non lubrificate - SEMPRE assicurarsi di aver centrato il gruppo di sollevamento (paranco e gancio), sulla perpendicolare del carico prima di aver effettuato le imbracature e di movimentare il carico stesso. - SEMPRE assicurare in modo corretto le imbracature del carico al gancio di sollevamento, dopo aver provveduto ad equilibrare il carico stesso prima di sollevarlo, porre in tensione le imbracature con manovre lente e sicure - SEMPRE accertarsi che il carico durante le operazioni di movimentazione (sollevamento, rotazione e traslazione) non incontri ostacoli - SEMPRE dare avvertenza, tramite la sirena se installata, al personale che lavora in prossimità della zona di manovra della gru a bandiera dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico - SEMPRE operare nelle migliori condizioni di illuminazione dell'area e di visibilità del carico - SEMPRE operare al di fuori del raggio di manovra del carico sollevato - SEMPRE azionare i vari movimenti evitando il più possibile di procedere ad impulsi di comando in rapida successione - SEMPRE impiegare velocità "lente" per operazioni di accostamento e posizionamento - SEMPRE, al termine lavoro, posizionare il braccio della gru, il gancio e la pulsantiera, in modo che non costituiscano pericolo di collisione. - SEMPRE, prima di abbandonare il posto di manovra, attivare il pulsante di arresto sulla pulsantiera e disinserire l'interruttore generale della gru - SEMPRE provvedere a togliere la tensione di alimentazione della macchina in caso di ispezioni, riparazioni, interventi di manutenzione ordinaria - SEMPRE, per tutte le operazioni, usare abbigliamento di lavoro idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro - SEMPRE segnalare eventuali anomalie di funzionamento (comportamento difettoso, sospetto di rottura, movimenti non corretti e rumorosità al di fuori della norma) al responsabile di reparto e mettere la macchina in condizioni di fuori esercizio. - SEMPRE rispettare il programma degli interventi di manutenzione e registrare, ad ogni controllo, eventuali osservazioni relative, soprattutto, a gancio, fune/catena, freni e finecorsa. - MAI utilizzare la gru a bandiera per il sollevamento e il trasporto di persone - MAI sollevare dei carichi mentre le persone transitano nell'area di manovra sottostante - MAI transitare, sostare, operare e manovrare al di sotto del carico sospeso - MAI consentire l'uso della gru a personale non qualificato o minore di anni 18 - MAI usare la gru se non si è fisicamente idone - MAI usare la gru se non dotati di idonei indumenti di lavoro o misure di protezione personale - MAI operare senza la dovuta attenzione durante il sollevamento, la rotazione e la traslazione - MAI mettere le mani nelle pulegge in rotazione, sulle funi o catene in movimento, sulle imbracature in fase di "tensionamento" nelle zone di contatto con il carico e tra gancio e imbracatura - MAI lasciare il carico sospeso incustodito - MAI sollevare carichi superiori alla portata nominale nè equipaggiare la gru con paranchi di portata nominale superiore alla portata della gru stessa - MAI usare la gru per servizi diversi da quelli a cui è destinata, evitarne l'uso per altre operazioni come ad esempio imbiancatura soffitti, sostituzione lampade, manutenzione ad impianti, ecc. - MAI sollevare carichi non equilibrati - MAI far oscillare il carico o il gancio durante la traslazione - MAI porre la fune o la catena in posizione di tiro in diagonale - MAI utilizzare la gru per trainare o trascinare - MAI usare la fune o la catena del paranco come imbracatura per il carico - MAI utilizzare imbracature senza averne controllato l'idoneità - MAI utilizzare la fune o la catena come cavo di messa a terra per saldatrice - MAI usare la punta del gancio come base di appoggio del carico - MAI impiegare la gru per mantenere in tensione elementi vincolati al suolo - MAI sollevare carichi "guidati" - MAI proseguire la corsa del gancio dopo aver appoggiato il carico causando il bando di funi o catene. - MAI urtare con il carico le strutture portanti o altre macchine ed impianti - MAI utilizzare contemporaneamente due gru per sollevare lo stesso carico, senza aver posto in atto adeguate procedure di sicurezza - MAI utilizzare la gru con due movimenti contemporanei, attendere il completo arresto del movimento prima di iniziarne un altro - MAI impiegare la gru in condizioni ambientali non previste (- 10°C + 40°C; 80%) o, se installata all'aperto, in condizioni ambientali sfavorevoli e/o pericolose (vento forte, pioggia, neve, ecc.). - MAI impiegare la gru, o compiere operazioni di manutenzione sulla stessa, in condizioni di illuminazione e/o visibilità insufficienti - MAI impiegare la gru in aree dove è prescritto l'utilizzo di componentistiche antideflagranti - MAI far intervenire in modo continuo gli interruttori automatici di finecorsa - MAI raggiungere a piena velocità le "estremità corsa" nei movimenti di rotazione e traslazione - MAI impiegare la gru in presenza di una forte caduta di tensione sulla rete di alimentazione o di una accidentale mancanza di una delle tre fasi - MAI eseguire brusche inversioni di marcia nelle fasi di sollevamento, rotazione e traslazione - MAI azionare in modo ripetuto i pulsanti di comando della gru - MAI modificare le caratteristiche funzionali e prestazionali della gru e/o dei suoi componenti. - MAI modificare, starare le regolazioni dei dispositivi di sicurezza (finecorsa, limitatore di carico dispositivo a frizione, etc.) e/o provocare manomissioni alla gru o ai suoi componenti - MAI eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni - MAI usare ricambistica non originale o non consigliata dal costruttore - MAI affidare operazioni di manutenzione e riparazione a personale non istruito dal costruttore - MAI abbandonare la gru al termine lavoro senza aver posto in atto le procedure di sicurezza - MAI effettuare operazioni di manutenzione ordinaria, ispezioni o riparazioni senza aver messo la gru fuori servizio ed aver attivato la relativa procedura |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Cintura di sicurezza (nelle operazioni in quota) - Casco di protezione |