| ### ATTREZZATURE: IMPASTATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO CONTATTI CON PARTI SOTTO TENSIONE |
| Procedure di lavoro | - Sistemare il macchinario in posizione stabile e sicura - Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra - Verificare il corretto funzionamento e l’integrità degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra - Non manomettere le protezioni - Non effettuare operazioni di pulizia, manutenzione, riparazione, lubrificazione su organi in movimento - Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza - Utilizzare attrezzature idonee (pale o secchie) per le operazioni di caricamento - Non usare prolunghe per il collegamento della macchina alla rete di alimentazione - Allacciare la macchina ad una rete provvista di un interruttore differenziale ad alta sensibilità con soglia di intervento Id minore od uguale a 30 mA - Allacciare la macchina ad un impianto di terra con un valore di resistenza atto a garantire una tensione di contatto non superiore a 25 V - Allacciare la macchina alla rete di alimentazione tramite un interruttore generale onnipolare da parete oppure una presa a spina del tipo interbloccato con caratteristiche indicate dal costruttore della macchina - Mantenere in ordine il proprio posto di lavoro - Non utilizzare l macchina in ambiente umido, bagnato o insufficientemente illuminato, in vicinanza di liquidi infiammabili o gas - Utilizzare la macchina nell’ambito della potenza di targa e per il solo uso consentito - Vestire in modo adeguato. Non indossare abiti o accessori penduli che possono impigliarsi negli organi in movimento - Far riparare la macchina da personale qualificato |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Calzature di sicurezza con suola antiperforazione - Guanti - Maschera antipolvere - Indumenti protettivi (tute) |