| ### ATTREZZATURE: LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) |
| Procedure di lavoro | - Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque utilizzo. - Non riutilizzate il puntale monouso per prevenire le contaminazioni crociate. - La testa del manipolo può ruotare di 360 gradi a destra e a sinistra, ma non bisogna rimuoverla. - Durante il trattamento, la luce blu deve essere puntata direttamente sul materiale per assicurare l’efficacia della fotopolimerizzazione. - Non puntate la luce blu sugli occhi. - Non bisogna utilizzare conduttori metallici o altri per toccare il manipolo e la presa della base poichè potrebbe bruciarsi il circuito interno o provocare un corto-circuito della batteria al litio. - Ricaricate la batteria in un luogo fresco e ventilato. - Non smontate la batteria per non provocare corto-circuiti o una fuga di corrente. - Non bisogna estrarre o scuotere la batteria, nè provocare un cortocircuito sulla batteria o mettere quest’ultima in contatto con metallo o altri conduttori. - Per evitare le interferenze elettromagnetiche, l’apparecchiatura deve essere installata in un ambiente medico che risponda alle esigenze di compatibilità elettromagnetica. - L’adattatore deve essere collegato ad una presa facilmente accessibile per l’operatore. - Prestare particolare attenzione ad utilizzare quest’apparecchiatura su persone con patologie cardiache, donne incinte e bambini. - Gli accessori devono essere puliti con una soluzione disinfettante non aggressiva. Non immergere. Non utilizzare solventi altamente volatili per la pulizia dell’apparecchiatura : può causare una decolorazione del pannello di comando. - Pulite i residui di materiale rimasti sul manipolo dopo l’utilizzo per prolungare la durata della vita e la capacità di fotopolimerizzare dell’apparecchiatura. - Non effettuate alcuna manutenzione su un’ apparecchiatura in funzione |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |