| ### ATTREZZATURE: LASER (per dentisti) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE radiazioni ottiche |
| Procedure di lavoro | - L'apparecchio laser deve essere utilizzato solo da personale addestrato. È inoltre necessario osservare le disposizioni e le misure di tutela del lavoro relative alla prevenzione degli infortuni e le istruzioni d'uso correnti. - L'apparecchio laser non deve essere utilizzato in ambienti in cui sussiste pericolo di esplosione o nelle vicinanze di materiali infiammabili - L'unità laser in sè non può essere sterilizzata. Devono essere tuttavia sterilizzati gli accessori che sono a contatto diretto con l'apparecchio. - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di anestetici, che in combinazione con aria, ossigeno o ossido di azoto sono infiammabili. - Quando si scollega il conduttore a fibre ottiche dall'apparecchio laser, coprire sempre il collegamento con lo speciale cappuccio di protezione in dotazione. - Se non gli elementi di comando o le possibili impostazioni vengono impiegati in modo diverso da quello descritto in questa sede, è possibile che si verifichi una pericolosa esposizione alle radiazioni. - Dita o oggetti vari non devono essere mai infilati nelle aperture, poichè questo potrebbe causare danni allo strumento ottico. - Dita o oggetti vari non devono essere mai infilati nelle aperture, poichè questo potrebbe causare danni allo strumento ottico. - Per evitare che venga impiegato in modo non corretto o non idoneo, l'apparecchio laser non deve essere utilizzato da persone non autorizzate. - Non puntare mai il raggio laser o il raggio pilota direttamente verso gli occhi o la tiroide di una persona. Tutte le persone presenti nella stanza (paziente, dentista e assistenti) devono indossare sempre gli occhiali di protezione dalle radiazioni laser in dotazione con l'apparecchio. - Non utilizzare mai strumenti ottici, come microscopi, lenti e strumenti di ingrandimento, in combinazione con gli occhiali di protezione originali. In caso contrario, non verrebbe più garantita una sufficiente protezione degli occhi - Coprire sempre il collegamento del conduttore a fibre ottiche con lo speciale cappuccio di protezione in dotazione. - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di anestetici, che in combinazione con aria, ossigeno o ossido di azoto sono infiammabili. - I materiali arricchiti di ossigeno, ad es. ovatta, a causa delle elevate temperature operative dell'apparecchio possono prendere fuoco. Prima del riutilizzo dell'apparecchio, prodotti per la rimozione delle etichette e soluzioni infiammabili, usati per la pulizia e la disinfezione dell'apparecchio laser, devono evaporare completamente. Prestare attenzione al rischio di incendio dovuto a gas infiammabile. - Non puntare mai il raggio laser su carta, plastica o oggetti con superfici scure. A causa delle elevate temperature generate dal laser, è possibile che si verifichi un incendio. - Il vapore prodotto dal laser contiene particelle di tessuto. Indossare sempre una maschera, poichè sussiste il rischio in infezione. - Il vapore prodotto dal laser contiene particelle di tessuto. Indossare sempre una maschera, poichè sussiste il rischio in infezione. - Gli apparecchi laser al momento inutilizzati devono essere protetti da accesso non autorizzato. Un metodo di protezione è, ad esempio, quello di spegnere il laser dopo l'uso, in modo che prima del successivo utilizzo sia necessario inserire la chiave di accesso elettronica. - Non utilizzare l'apparecchio laser se durante un controllo visivo viene rilevato un danno. - Non utilizzare l'apparecchio laser in presenza di materiali infiammabili. - Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore. Non coprire mai le aperture di convezione per il raffreddamento ad aria a lato dell'apparecchio. - Assicurarsi che sul collegamento del conduttore a fibre ottiche e sul sistema ottico non siano depositate polvere o sporcizia. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe essere danneggiato in modo permanente - Proteggere sempre il conduttore a fibre ottiche e la relativa presa di collegamento con lo speciale cappuccio di protezione. Impedire a polvere, sporcizia o corpi estranei di introdursi nel collegamento del conduttore a fibre ottiche. Prima di collegare il conduttore a fibre ottiche, accertarsi che il dispositivo ottico sia pulito. - Prima di ciascun impiego, i manipoli devono essere sterilizzati e il conduttore a fibre ottiche deve essere pulito con un prodotto disinfettante. - Spegnere immediatamente il laser se il conduttore a fibre ottiche è rotto per evitare che le punte si surriscaldino. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina - Occhiali protezione laser |