| ### ATTREZZATURE: MACCHINA DA PROIEZIONE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - Non aprire l’unità. Fatta eccezione della lampada del proiettore, nell'unità non vi sono parti per cui l'utente può effettuare manutenzione. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per le riparazioni. - Seguire ed osservare tutti gli avvisi del manuale e riportati sull’unità. - Per design, la lampada del proiettore è estremamente luminosa. Per evitare danni alla vista, non guardare nell’obiettivo quando la lampada è accesa. - Non collocare l'unità su una superficie instabile, su un carrello o su un piedistallo. - Evitare di usare il sistema vicino all’acqua, alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature per il riscaldamento. - Non collocare oggetti pesanti, come libri o borse, sopra l’unità. - Il proiettore è dotato di varie caratteristiche e funzioni. Il corretto funzionamento può consentire di utilizzare pienamente le funzioni e mantenerlo in buone condizioni. In caso contrario, non solo riduce la durata dell'unità, ma può anche causare anomalie, incendi o altri incidenti. - La lampada del proiettore è una parte usurabile. La luminanza potrebbe diminuire dopo un periodo di funzionamento ed essere più debole di quella di una nuova lampada. È normale. Attenersi rigorosamente alla procedura - Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o parte posteriore); tranne la sostituzione della lampada all'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione. - Il proiettore deve essere collegato a massa. • Non esporre il proiettore a pioggia o umidità elevata per evitare incendi o scosse elettriche - L'obiettivo di proiezione di questo proiettore emette una luce intensa. Non fissare direttamente l'obiettivo per evitare danni alla vista. Prestare particolare attenzione ed assicurarsi che i bambini non guardino direttamente il raggio luminoso. • Collocare il proiettore in una posizione adeguata. In caso contrario, si potrebbe causare pericolo di incendi. • Lasciare uno spazio adeguato sui lati e sulla parte posteriore della struttura per ventilare e raffreddare il proiettore. Per garantire un'adeguata ventilazione per il proiettore, evitare di collocarlo in uno spazio ristretto e lasciare uno spazio di almeno 30 cm intorno alle prese d'aria, come mostrato nell'illustrazione seguente. - Non coprire le bocchette del proiettore. Una scarsa radiazione potrebbe ridurre la vita utile o causare pericoli. - Rimuovere la spina di alimentazione CA se il proiettore non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato. - Se il proiettore viene a contatto con olio o prodotti chimici, potrebbe deteriorarsi. - Non usare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. - scollegare il proiettore dalla presa di corrente in caso di temporali o se si prevede di lasciare inutilizzato e incustodito il prodotto per un lungo periodo di tempo. Ciò eviterà possibili danni al proiettore dovuti a fulmini o picchi di tensione della linea elettrica. - Non utilizzare attacchi non raccomandati dal produttore per evitare possibili danni. - Non sistemare il proiettore su un carrello, supporto o tavolo instabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando gravi lesioni a bambini o adulti e danneggiarsi seriamente. Utilizzare solo carrelli o cavalletti raccomandati dal produttore o venduti con il proiettore stesso. - Il montaggio a parete o su scaffali deve essere eseguito attenendosi alle istruzioni del produttore - Qualsiasi spostamento dell'apparecchio su un carrello deve essere effettuato con la massima cura. Arresti bruschi, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero far ribaltare il proiettore e il carrello. - Le fessure e le aperture poste sul retro e sul fondo dell'apparecchio servono per la ventilazione, necessaria per il buon funzionamento del proiettore e per proteggerlo dai rischi derivati dal surriscaldamento. - Le aperture non devono mai essere coperte con panni o altro e, per non ostruire l'apertura del fondo, evitare di collocare il proiettore su letti, divani, tappeti o altre superfici simili. - Non posizionare il proiettore accanto a caloriferi o altre fonti di calore. - Questo proiettore non deve essere installato in un posto incassato quale una libreria, a meno che non siano presenti delle appropriate aperture di ventilazione. - Non inserire mai oggetti nel proiettore attraverso le fessure poiché potrebbero toccare punti con tensione pericolosa o mettere in corto circuito parti con il rischio di incendi o scosse elettriche. - Non versare mai liquidi di alcun tipo sul proiettore. - Non installare il proiettore in prossimità dei condotti di ventilazione dell'impianto di condizionamento. - Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non sovraccaricare le prese a muro o i cavi di prolunga. - Non permettere a nulla di appoggiarsi sul cavo di alimentazione. - Non posizionare il proiettore in modo che il cavo possa essere calpestato dalle persone presenti. - Non tentare di riparare da soli il proiettore poiché aprendo o rimuovendo i coperchi è possibile venire esposti a tensioni pericolose o ad altri rischi. Fare riferimento a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione - Non avvicinare al proiettore oggetti infiammabili. Dalle bocchette dell'aria fuoriesce aria calda. - Tenere le bocchette di scarico ad almeno 1 m da altri oggetti. - Non toccare le parti nei pressi delle bocchette di scarico, specialmente le viti e le parti metalliche. Durante l'uso, questa parte del proiettore diventa estremamente calda. - Non poggiare alcun oggetto sul proiettore. Tali oggetti potrebbero danneggiarsi e causare pericolo di incendi causati dal calore. - Le ventole di raffreddamento consentono di raffreddare il proiettore. La velocità delle ventole cambia in base alla temperatura interna del proiettore |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro |