| ### ATTREZZATURE: MACCHINA TRATTAMENTO VISO/CORPO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO (UTILIZZO IMPIANTI ED ATTREZZATURE) USTIONI TERMICHE INCENDIO CAMPI ELETTROMAGNETICI |
| Procedure di lavoro | Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque impiego della macchina. - Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. - l presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come vaporizzatore facciale per utilizzo in centri estetici. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso - Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il centro estetico un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito. - non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l’apparecchio in acqua! - L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. - NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi. - NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente. - NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole). - NON bloccare le feritoie di aria dell’apparecchio e non appoggiare l'apparecchio sopra una superficie morbida, dove si potrebbero bloccare le feritoie. Lasciare libere le feritoie di aria. - Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio. - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio. - Per pulire l’apparecchio, usare un panno asciutto e verificare quanto presente nel manuale. - Attenzione l’apparato deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti indoor e conformemente alle istruzioni d’uso. in caso di guasto del cavo di alimentazione lo stesso deve essere sostituito da un centro di assistenza - L’impianto elettrico a cui è connesso l’apparato deve essere conforme al DM 37/08 ed in particolare devono essere previste tutte le misure di sicurezza in impianto quali sezionatori magnetotermici sulle linee di alimentazione principali. - Conservare e maneggiare il prodotto con cura. In caso il prodotto presenti danneggiamenti è vietato l’utilizzo. - Non posizionare vicino a fonti di calore troppo forti; - Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la superficie: utilizzare un panno asciutto per pulire l’apparecchio quando necessario. - Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente. - Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore. - Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l’altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore. - Durante la pulizia disinserire l’alimentazione. - Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l’apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo. - Effettuate la pulizia degli articoli con panni asciutti e non usate nè solventi nè prodotti abrasivi. Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche. - I cavi elettrici di collegamento non devono mai essere attorcigliati e pressati nello spazio tra la lampada e la superficie d’appoggio. - Non utilizzare in stato di gravidanza - Non passare lo strumento sui bulbi oculari - L’utilizzatore non è autorizzato a toccare qualsiasi massa metallica durante il trattamento, è preferibile che il trattamento venga svolto su una struttura non conduttiva - Non usare mai sostanze infiammabili mentre si prepara la pelle per il trattamento. - Durante la fase di pulizia dell'apparecchio e dei suoi accessori, accertarsi di aver staccato la presa di corrente. - Se si utilizza l'alcool per pulizia o disinfezione, fare attenzione che il dispositivo sia totalmente asciutto prima di utilizzarlo AVVERTENZE - Se durante l'utilizzo ci si sente male o si hanno dei dolori, non utilizzare l'apparecchiatura - Per la prima volta, utilizzare l'apparecchiatura per meno di 20 minuti. - Non utilizzare acqua o altre sostanze che potrebbero inserirsi all'interno dell'apparecchiatura. - Nel caso di guasto o malfunzionamento non aprire o cercare di riparare l'apparecchiatura. - Quando collegate o scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica (presa) le mani devono essere asciutte. - Utilizzare esclusivamente corrente 220V . Dopo aver utilizzato l'apparecchiatura, scollegare correttamente il cavo dalla rete elettrica. - Lasciare libero il cavo di alimentazione, non mettere sopra, schiacciarlo o pizzicarlo con alcun oggetto. - Utilizzare una presa della corrente ad uso esclusivo dell'apparecchiatura. - Non dare colpi all'apparecchiatura, non farla cadere. - Non inserire nessun oggetto o prodotto all'interno dell'apparecchiatura - Non mettere l'apparecchiatura e i suoi accessori vicino a fonti di calore - Non porre l'apparecchiatura e i suoi accessori all'irraggiamento solare diretto o di stufe a gas. - Non utilizzare l'apparecchiatura per un uso diverso da quello descritto su questo manuale d'uso - Non piegare, annodare, tagliare o rompere il cavo elettrico. - Non mettere nessun oggetto sopra l'apparecchiatura. - Quando non utilizzate l'apparecchiatura da molto tempo o in un luogo freddo, - Per pulire gli accessori utilizzare un panno umido - Non utilizzare gli accessori direttamente sulla pelle. - Per pulire l'apparecchiatura non utilizzate acqua, olio, benzina o sostanze chimiche. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali protettivi - Guanti |