| ### ATTREZZATURE: MACCHINA EPILAZIONE LASER AL DIODO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) USTIONI TERMICHE INCENDIO |
| Procedure di lavoro | - NON collocare l’apparecchio su superfici che potrebbero bagnarsi - Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico progettato e realizzato in conformità alle leggi e norme vigenti - NON posizionare l’apparecchio sotto esposizione diretta dei raggi solari. - Mantenere una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore - NON coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori - Non appoggiare oggetti sull’apparecchio - Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere calpestato - Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio o, se già acceso, spegnerlo immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata - Per massimizzare la vita della macchina e ridurre gli impatti delle fluttuazioni di corrente sulla macchina, l’utente deve installare uno stabilizzatore di corrente. - Durante il trattamento è presente una tensione pericolosa nella console. La tensione pericolosa è presenta anche dopo lo spegnimento del sistema. - La rimozione della copertura crea un rischio per la sicurezza. - L’unità contiene componenti delicate e non si può spostare per lunghi tragitti dopo la prima installazione e impostazione. - Durante la movimentazione usare l’imballo antiurto fornito dal produttore. Altrimenti si possono verificare danni al sistema. - I laser sono classificati secondo il loro potenziale di pericolo. La classe più pericolosa è la classe 4 (la meno pericolosa è la classe 1). Per le regole fondamentali sulla gestione dei dispositivi laser fare riferimento allo standard internazionale IEC 60825-1, integrato dalle normative nazionali che forniscono informazioni sulla protezione generale dalle radiazioni laser pericolose. - L’utilizzatore è, inoltre, tenuto a seguire le normative specifiche del paese in cui si utilizza l’apparecchio - Tutto il personale nella sala di trattamento, inclusi i clienti, devono indossare occhiali protettivi quando la macchina è in funzione. - L’emissione di luce dei laser diodi a semiconduttori può rappresentare un rischio per gli occhi. Mettere in atto tutte le precauzioni necessarie nell’area dove viene usato il sistema. - Non usare nessun oggetto che riflette luce, come gioielli, specchi e orologi per riflettere l’intensa luce a impulso. - Non guardare direttamente la luce emessa dal manipolo per il trattamento, anche se si indossano occhiali protettivi. - Non puntare mai l’intensa luce a impulso sulla pelle eccetto la parte di test e l’area da trattare - Permettere l’accesso alla stanza del trattamento solo alle persone necessarie per il trattamento, e ben addestrate alle procedure di sicurezza. - Assicurarsi che il personale della stanza di trattamento sia familiare con i controlli del sistema e sappia come arrestare la macchina all’istante. - Assicurarsi che non ci siano materiali combustibili e incendiabili nella zona dove si esegue il trattamento. - Assicurarsi che segnali di avviso siano posizionati adeguatamente nella stanza del trattamento |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali protettivi - Guanti |