| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER ETICHETTE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | LESIONI ELETTROCUZIONE URTI, IMPATTI, COLPI SCHACCIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - Mettere in funzione la macchina solo con alloggiamento correttamente montato. - Solo personale specializzato e autorizzato, a conoscenza dei pericoli correlati, può collegare la macchina. - L’interruttore di accensione e spegnimento della macchina deve sempre essere accessibile. - In caso di emergenza spegnere la macchina. - Prima di interventi di pulizia e cura della macchina, spegnere la macchina e scollegare la spina di rete. - Tenere asciutta la macchina. - Nel caso in cui si infiltrino dei fluidi nella macchina, spegnerla immediatamente e scollegare la spina di rete. Informare un tecnico dell’assistenza. - Una tensione di alimentazione eccessiva o insufficiente può danneggiare la macchina. - Utilizzare la macchina solo con la tensione di rete indicata sulla targhetta identificativa. - Assicurarsi che la tensione di rete sulla macchina corrisponda alla tensione della rete elettrica locale. - Pericolo di ferite a casa di componenti in movimento e a rotazione rapida! - Rispettare la distanza di sicurezza dalla macchina in movimento. - Non fare mai presa sulla macchina in funzione. - Prima di effettuare regolazioni meccaniche, spegnere la macchina. - Anche con macchina ferma, lasciare libera l’area dei componenti mobili nel caso in cui sussista la possibilità di una messa in moto accidentale. - Tenere sempre libera l’area di movimentazione dei bracci semovibili. - Nelle vicinanze di macchine in movimento non indossare cravatte, abiti larghi, gioielli o bigiotteria. orologi da polso o altri oggetti simili - Rischio di schiacciamenti, dovuto ai prodotti sul dispositivo di trasporto! - Non fare mai assolutamente presa tra prodotto e bordo con macchina in funzionamento o pronta per l'esercizio. - Durante il funzionamento non asportare mai o bypassare il dispositivo di protezione antipresa. - Posare il cavo di collegamento e i tubi flessibili pneumatici (se presenti) in modo da non inciampare. - Rischio di lesioni dovute alla caduta del rotolo di etichette! - Indossare calzature di sicurezza. - In modalità applicatore: rischio di schiacciamenti tra bordo dispenser e lastra di pressione dell’applicatore, dovuto al movimento dell’applicatore! - Utilizzare l’applicatore solo con dispositivo di sicurezza preliminare. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Scarpe di sicurezza |