| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PALLET |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - La macchina dispone di un pulsante STOP EMERGENZA a ritenuta posto sul quadro comandi; se premuto arresta la macchina in qualsiasi punto del ciclo. - Staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima di ogni operazione di manutenzione - Nonostante le precauzioni per la sicurezza adottate dai progettisti, è essenziale che l’operatore e i tecnici addetti alla manutenzione siano preventivamente informati dei seguenti pericoli residui non eliminabili: - Piattaforma girevole. Non salire mai sulla piattaforma, neppure quando la macchina è ferma - Piattaforma girevole. Non toccare l’area tra il basamento fisso e la piattaforma girevole. Pericolo di schiacciamento - Pallet in movimento. Non avvicinarsi e non toccare mai il pallet quando la piattaforma è in movimento - Carrello porta bobina. Non sostare sotto il raggio di azione salita/discesa del carrello porta bobina. Anche se non vi è un’azione meccanica di schiacciamento, il carrello porta bobina pesa 20 kg. - Carrello porta bobina. Non inserire le mani tra il carrello in movimento e la colonna. Pericolo di schiacciamento. - Non passare tra la colonna e il bancale. Pericolo di rimanere intrappolati tra film e pallet. - Non cercare mai di contrastare la rotazione del pallet se non premendo il pulsante STOP EMERGENZA. - Non utilizzare la macchina con le protezioni smontate. - Non inibire le sicurezze. - Solo il personale autorizzato avrà facoltà di effettuare le regolazioni, riparazioni e manutenzioni che richiedono l'azionamento della macchina con le protezioni ridotte. Durante tali operazioni l'accesso alla macchina sarà ristretto ai soli operatori aventi idonee qualifiche. Al termine di ogni intervento sarà subito ripristinato lo stato della macchina con protezioni attive. - Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere fatte dopo aver tolto l'energia elettrica. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche - Occhiali |