| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER PRESSOTERAPIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI |
| Procedure di lavoro | - Non posizionate i gambali, bracciale, fascia addominale o altri accessori vicino a fonti di calore dirette o indirette - Non posizionare l'apparecchiatura in zone umide o bagnate - Non bagnare in nessun modo l'apparecchiatura, non versare nessun liquido sopra l'apparecchiatura - Non lavare con acqua o detersivi l'apparecchiatura e gli accessori. Passare semplicemente un panno umido - Non riponete l'apparecchiatura con i suoi accessori in zone particolarmente fredde o sotto lo zero. - Utilizzate e mantenete l'apparecchiatura e i suoi accessori in ambiente pulito e con una temperatura compresa tra i 10 – 40 °C, umidità 30 – 85% - Dopo ogni utilizzo, spegnere l'interruttore e scollegare l'alimentazione - Lasciate riposare il dispositivo per 15-30 minuti dopo una sessione completa di 30 o 45 minuti. - Esaminare regolarmente i cavi, loro usura, deformazioni, crepe o rotture - Attenzione particolare per gli utilizzatori: Non applicare la terapia a pressione nei seguenti casi: • disabilità mentali o fisiche incustoditi • allergie cutanee. • Una storia di attacchi di ictus o di cuore. • tumore maligno. • Trombosi venosa profonda. • Malattie del cuore e problemi cardiaci. • Le donne in gravidanza. • Osteoporosi. • sanguinamento o grandi interventi post-operatorie. • Patologia in fase avanzata o di tipo grave. • febbre alta. • Gravi problemi circolatori |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |