| ### ATTREZZATURE: MAGNETOTERAPIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI ELETTRICO |
| Procedure di lavoro | - Qualora il dispositivo venga impiegato per scopi terapeutici/riabilitativi su terzi il personale indicato per l’uso sono i professionisti della riabilitazione, a conoscenza: delle modalità di impiego dell’apparecchiatura; della patologia da affrontare con la magnetoterapia; delle prescrizioni del medico che ha prescritto la terapia; delle indicazioni ed avvertenze da fornire al paziente affinché la terapia avvenga in condizioni di totale sicurezza. - Prima di ogni utilizzo controllate l'integrità di corpo macchina e solenoidi. - Prestare attenzione allo stato di usura degli isolamenti (involucro e cavi) prima di collegarlo alla rete. - Tenere il dispositivo, e tutti gli accessori (diffusori, cavi ecc..) lontani da fonti di calore. - Non utilizzate in nessun caso il dispositivo se presenta segni di danneggiamento, difettosità o anomalie delle spie luminose, o dopo che ha subito stress termici, meccanici ecc.. del tipo di quelli sopra riportati. - Non bagnare né immergere il dispositivo in acqua, non utilizzarlo durante un bagno, o una doccia ed in locali con alte concentrazioni di umidità, tenere lontano da recipienti contenti liquidi di qualsiasi tipo, e non usare in luoghi aperti dove possa essere esposto alle precipitazioni atmosferiche, in quanto l’apparecchio è composto da parti elettriche e non è protetto dall’ingresso di liquidi (Classe IP20). - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di miscele infiammabili come miscele anestetiche, di ossigeno, potassio di azoto, etc. - Non smontare il dispositivo; non vi sono parti riparabili dall'utilizzatore. - Non staccare le etichette identificative presenti sull’apparecchio. - Al fine di salvaguardare l’integrità dei cavi non scollegare il dispositivo dalla rete, tirando il cordone di alimentazione, non trasportare l’apparecchio reggendolo per il cavo di alimentazione; tenere il cavo lontano da oggetti con bordi affilati. - Non avvicinare i diffusori, in funzione, a nessun dispositivo elettrico o elettronico in quanto potrebbe venirne influenzato e non funzionare correttamente. - Si consiglia di non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili in quanto potrebbero influenzare il buon funzionamento dell’apparecchio. - Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali, oppure contemporaneamente ad apparecchi di sostentamento di funzioni vitali, diagnostici, o terapeutici; in quanto il campo magnetico emesso dai diffusori del dispositivo a scopo terapeutico potrebbe influenzarne il corretto funzionamento. - Il dispositivo funziona secondo le sue specifiche, se l’ambiente viene mantenuto ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C e con umidità inferiore al 90%. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti |