| ### ATTREZZATURE: MOLA DA BANCO-SMERIGLIATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE FERITE, TAGLI INALAZIONI DI POLVERI PROIEZIONI DI SCHEGGE USTIONI RUMORE VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | - Verificare la rispondenza della macchina ai requisiti delle Direttive CEE - Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia - Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine - Effettuare la manutenzione periodica della macchina e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione - Assicurarsi che la manutenzione ordinaria e straordinaria sia eseguita da personale qualificato - Durante la manutenzione della macchina, attuare una procedura standardizzata, quale la neutralizzazione di tutte le forme di energia, la dotazione del quadro di controllo di un dispositivo a chiave, di cui si deve impossessare l’addetto alla manutenzione fino al termine delle operazioni - Segnalare l’operazione di manutenzione della macchina, apponendo un cartello sul quadro di comando recante la scritta “ Attenzione macchina in manutenzione” - Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente a macchina ferma, utilizzando l’aspirapolvere o l’idropulitrice - Per una corretta istallazione della macchina in ambiente di lavoro e per eliminare il pericolo di folgorazione degli addetti, isolare tutti gli elementi in tensione in modo da proteggerli contro i contatti diretti, compresa la linea elettrica di alimentazione - Verificare la presenza di un impianto elettrico certificato e conforme alle norme CEI e dotato di comandi di emergenza, capaci di interrompere rapidamente l’alimentazione elettrica in caso di emergenza - Verificare ed adeguare l’impianto di messa a terra ogni due anni - Verificare che le masse metalliche siano collegate all'impianto di terra - Verificare che la smerigliatrice sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ( Allegato V parte II punto 5.16.4 del D.lgs. n.81/08 ) - Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice sia provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica - Verificare che la smerigliatrice sia dotata di comando ad uomo presente e di cuffia protettiva - Verificare che sulla smerigliatrice sia riportata l’indicazione del senso di rotazione e il numero massimo di giri - Verificare che la smerigliatrice sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione - Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di raggiungere gradualmente la temperatura di regime - Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo - Durante la lavorazione, assicurarsi che l’usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo uniforme; in caso contrario verificare l’esatto montaggio della mola - Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice finchè la stessa è in uso - Per l’uso della smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali - Per quanto riguarda la diffusione di rumore all’esterno, è necessaria un’adeguata insonorizzazione delle apparecchiature utilizzate, poiché possono provocare disturbo alla popolazione eventualmente residente nelle adiacenze dell’impianto produttivo - Segregare le macchine rumorose tramite pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti - Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore - Predisporre e controllare l’efficacia di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina ( Allegato v parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) - Verificare che la smerigliatrice sia dotata di gommini antivibrazioni (Allegato v parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) - Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali - Otoprotettori - Guanti - Scarpe antinfortunistiche - Mascherina - Grembiule - Tuta di protezione |