| ### ATTREZZATURE: MOLA MANUALE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | LESIONI DA PROIEZIONE FRAMMENTI DEL PEZZO URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DALLA ROTAZIONE DEL PEZZO |
| Procedure di lavoro | Prima dell’uso: - Verificare ed eventualmente regolare il poggiapezzi in modo che il lato interno disti non più di 2 mm dalla mola; - Verifica che la superficie di appoggio sia appropriata al genere di lavoro da eseguire; - Verifica, in funzionamento “a vuoto” eventuali deficienze di equilibrio o vibrazioni nella mola (in caso eliminarla); - Prima di iniziare qualsiasi lavoro, aspettare che la macchina abbia raggiunto la velocità nominale - Posizionare lo schermo paraschegge a 2 mm dalla mola in modo da intercettare i materiali proiettati; - Prima di montare una nuova mola controllare: - Che la velocità di rotazione dell’albero non superi mai quella massima prevista sull’etichetta della mola; - Lo stato di integrità; - La data di scadenza - Attivare e controllare l’efficienza dell’impianto di aspirazione; - Indossare i DPI. Durante l’uso: - Alle macchine a motore bialbero, deve essere addetto un solo operatore per volta - non forzare il pezzo contro l’utensile poiché potrebbe provocare lo scoppio o il rapido deterioramento della mola e il surriscaldamento del motore; - Tenere sempre con entrambe le mani il pezzo; - La molatura sul fianco va eseguita solo con mole specificatamente costruite a questo scopo; Dopo l’uso: - Spegnere la macchina - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti per rischi meccanici (solo per le operazioni di movimentazione e non per quelle di taglio) - Otoprotettori - Maschera antipolvere - Occhiali con ripari laterali |