| ### ATTREZZATURE: MONTACARICHI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI SCHIACCIAMENTO, CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - L’ascensore deve essere impiegato esclusivamente per l’uso e per le condizioni a cui è stato ammesso e cioè per il trasporto di sole cose - La manovra e l’uso dei montacarichi sono riservati esclusivamente al personale addetto - È vietato trasportare un carico superiore a quello stabilito e risultante dalle apposite targhe - Le cose da trasportare devono essere caricate con cura e sistemate in modo da non subire spostamenti durante il trasporto - Non comandare il montacarichi se le porte non sono chiuse, a meno che queste non siano a chiusura automatica - Segnalare ogni irregolarità di funzionamento od avaria a chi di competenza, sospendendo il servizio dell’impianto - La sospensione del servizio deve essere resa nota mediante appositi avvisi da esporre a tutti i piani, dopo essersi assicurati che tutte le porte dei piani siano chiuse in modo sicuro - Le operazioni di manutenzione e di riparazione devono essere eseguite da personale abilitato - Non danneggiare le protezioni del vano di corsa e delle porte dei piani, né gli organi di segnalazione e di comando - I dispositivi di sollevamento merci vanno sottoposti a regolare manutenzione per tutta la loro durata di vita secondo le indicazioni del fabbricante. - Gli interventi di manutenzione devono essere documentati |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |