| ### ATTREZZATURE: PATTINO O MOSCONE DI SALVATAGGIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | LESIONI USTIONI ANNEGAMENTO |
| Procedure di lavoro | Sono le imbarcazioni a remi più diffuse in Italia per il primo soccorso in mare. La stessa concezione di questa imbarcazione è italiana. È costituito da due scafi uniti fra loro da un piano di lavoro. Il pattino di salvataggio è di colore rosso con la scritta “SALVATAGGIO” scritta in bianco sul fianco di ciascuno scafo. I remi poggiano su delle forcelle in ottone od in acciaio inossidabile dette scalmiere mobili. Il materiale costituente un pattino può essere il legno, nei pattini più vecchi, o vetroresina/plastica in quelli più moderni. I pattini, indipendentemente dal tipo, sono delle imbarcazioni molto manovrabili e versatili, consentono la voga (che si esegue stando in piedi) sia i prua sia di poppa, hanno un ampio ripiano di lavoro che consente, nel caso vi sia la presenza di due soccorritori, di iniziare le manovre di B.L.S. già al momento dell’issare a bordo il pericolante. Potendo ruotare di 360° sul posto permette manovre anche in spazi stretti. Essendo costituito da due scafi indipendenti, è praticamente inaffondabile (sempre che vi siano i tappi sugli scafi!), questo non vuol dire che non si possa ribaltare, soprattutto, se si offre la fiancata alle onde. Quando si esce con un moscone di salvataggio, infatti, i frangenti vanno affrontati di prua e nel rientro NON SI DEVE OFFRIRA LA FIANCATA AI FRANGETI! Oltre a questi vantaggi i pattini consentono la voga a due soccorritori e soprattutto per remare non si devono dare le spalle al pericolante. È superfluo dire che prima di ottenere una discreta dimestichezza nell’uso, nella voga e nell’impiego di un pattino ci vuole molta pratica e addestramento. |
| Segnaletica |  |
| DPI | La dotazione prevista OBBLIGATORIA è salvagente anulare, mezzo marinaio e àncora. |