| ### ATTREZZATURE: PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RUMORE GETTI E SCHIZZI INALAZIONI DI GAS E VAPORI ESPOSIZIONE AD ALLERGENI |
| Procedure di lavoro | A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08) - Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. n.81/08) - Durante l'uso della pistola in ambienti chiusi sarà necessario installare un sistema di aspirazione (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08) - Ai lavoratori sarà raccomandato di fermare il flusso dell'aria e di staccare l'utensile dal compressore - Ai lavoratori sarà raccomandato, di eseguire la pulizia della pompa e di segnalare eventuali anomalie - Dopo l'uso, staccare l'interruttore della pompa e spegnere il motore, eseguire le operazioni di manutenzione e revisione della pompa a motore spento, con particolare attenzione alla vasca di miscelazione delle tubazioni e di segnalare eventuali anomalie (Allegato V, Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08) - I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso prima che gli stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08) - All'inizio di ciascun turno di lavoro, verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la pistola ed accertarsi dell'efficienza dell'ugello e delle tubazioni stesse - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Casco protettivo (UNI EN 397) - Stivali antinfortunistici (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Occhiali - Tuta di protezione - Maschera antipolvere FFP2 (UNI EN 149) |