| ### ATTREZZATURE: PISTOLA PNEUMATICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | IMPATTI, LACERAZIONI VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | - NON puntare MAI la pistola in direzione del corpo umano o di animali - NON superare MAI le pressioni massime d’esercizio consigliate e la pressione di fondo scala del manometro - Prima di effettuare le operazioni di smontaggio, di pulizia o di riassemblaggio della pistola scaricare SEMPRE le pressioni dell’aria - Durante l’utilizzo della pistola indossare SEMPRE indumenti con protezione adeguati per la protezione del corpo - E’ VIETATO utilizzare la pistola per un uso diverso da quello di pistola per il gonfiaggio di pneumatici - E’ VIETATO utilizzare la pistola nelle aree di lavoro di macchinari come convogliatori, robot, ecc. durante il funzionamento degli stessi INSTALLAZIONE - Prevedere sul luogo di istallazione una fonte di alimentazione pneumatica non superiore al fondo scala del manometro - Prima di collegare la pistola a qualsiasi alimentazione pneumatica assicurarsi che non ci sia pressione nella linea. - Controllare che la pressione dell’alimentazione pneumatica non superi il valore di fondo scala del manometro MANUTENZIONE - Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione della pistola, scollegarla dalla condotta di mandata dell’aria compressa e scaricare l’aria all’interno della pistola - E’ VIETATO effettuare la manutenzione della pistola se il personale addetto non ha ricevuto adeguate istruzioni - E’ VIETATO effettuare la manutenzione della pistola se non si utilizzano ricambi originali |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) |