| ### ATTREZZATURE: POLTRONA ELETTRICA PER PEDICURE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI |
| Procedure di lavoro | - È vietato ogni utilizzo della poltrona diverso da quello descritto nel presente manuale - La poltrona deve essere utilizzata solo da personale informato delle modalità di utilizzo, del funzionamento e delle sue dotazioni di sicurezza - La pavimentazione sulla quale la poltrona verrà appoggiata deve essere compatta, liscia, orizzontale ed adeguata a sostenere il peso della poltrona e a garantirne la stabilità. - È vivamente raccomandato di inserire la spina di alimentazione ad una presa singola riservata esclusivamente alla poltrona. Si sconsiglia l’uso di prese multiple (ciabatte), adattatori e prolunghe - La poltrona deve essere posizionata in modo da rendere agevole in ogni momento la disconnessione della spina dall’alimentazione elettrica - Per evitare il rischio di shock elettrico, la poltrona deve essere collegata esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione. - La poltrona non è stata progettata per funzionare in ambienti con atmosfere esplosive, in presenza di polvere fine o di gas corrosivi, in presenza di acidi, agenti corrosivi, sale; inoltre non è adatto al funzionamento in 5 presenza di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (raggi X, laser, microonde, raggi UV). Le condizioni ambientali di funzionamento sono: a) temperatura: 5 ‐ 40 °C; b) umidità: 30 ‐ 95% senza condensa. Qualora le condizioni ambientali siano particolarmente critiche si consiglia di dotare l’ambiente di un adeguato impianto di condizionamento per riportare i valori di umidità e temperatura nei limiti accettabili - Durante il funzionamento della poltrona l’operatore deve sempre rimanere in prossimità degli organi di comando; è vietato abbandonare il lettino non presidiato durante il suo funzionamento. Gli operatori devono prestare attenzione a evitare che si creino situazioni potenzialmente pericolose per la propria o altrui incolumità. - Non avvicinare gli arti agli elementi in movimento ed in particolare ai punti di potenziale schiacciamento - Qualora durante le operazioni di pulizia della macchina si creino polveri inalabili, dotarsi di adeguata mascherina di protezione e aerare adeguatamente l’ambiente. Gli operatori devono seguire le indicazioni di manipolazione indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici di volta in volta utilizzati ed usare gli idonei dispositivi di protezione individuale |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. (guanti e mascherina per le operazioni di pulizia) |