| ### ATTREZZATURE: PONTE SOLLEVATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON GLI ORGANI IN MOVIMENTO URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | Verificare la presenza delle seguenti caratteristiche: - spazio sufficiente intorno al ponte per operare agevolmente; - posto di comando con visibilità della zona operativa; - dispositivo che impedisca l’uso non autorizzato (interruttore di sicurezza a chiavetta; interruttore interbloccato); - organi di comando del tipo a pressione mantenuta, protetti contro l’avviamento accidentale; - posto di comando facilmente raggiungibile, protetto dai pericoli derivanti dalla caduta del carico e dal movimento dell’elevatore, e con visibilità della zona operativa. Non si devono utilizzare organi di comando senza fili; - dispositivo d’arresto di emergenza per ogni posto di comando; - velocità massima di salita e discesa non superiore a 0,15 m/s; - dispositivi di fermo (valvole antiritorno, blocchi meccanici a scatto o sistemi autofrenanti); - dispositivo antiscarrucolamento che impedisca a funi e catene di fuoriuscire rispettivamente dalle pulegge e dalle ruote dentate; - valvola di sovra-pressione, manometro e filtri per ciascun sistema idraulico; - dispositivo di bloccaggio automatico del movimento dei bracci di sostegno del veicolo; - bordi di arresto del veicolo a ciascuna estremità delle rotaie o pedane di sostegno; - dispositivi (parapetti) per impedire la caduta delle persone nei sollevatori muniti di passerelle frontali o laterali, la cui altezza dal suolo superi 1,1 m. più fascia d’arresto al piede alta 0,15 m; - dispositivo di bloccaggio meccanico con inserimento automatico dopo 50 cm di sollevamento in modo da sostenere il carico anche in caso di guasto del dispositivo sollevatore; - dispositivo meccanico automatico (ganci o meccanismo a scatto), in grado di impedire la discesa del carico in caso di rottura delle funi, delle catene, della madrevite o degli ingranaggi; - velocità di discesa, in caso di perdite nei circuiti idraulici, non superiore ad una volta e mezza quella di discesa normale; - il percorso libero, in caso di perdite nei circuiti, deve essere inferiore a 60 cm; - protezioni contro lo schiacciamento ed il cesoiamento (distanze di sicurezza tra parti mobili e fisse, carter di protezione, barre o bordi sensibili); - organi mobili colorati con zebrature giallo/nere per evidenziare le fonti di pericolo. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali - Maschera - Indumenti di protezione EN 1149 - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |