| ### ATTREZZATURE: PRESSA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DELLA ROTAZIONE DEL PEZZO CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo: - Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. - Verificare che tutti i dispositivi sicurezza e di protezione siano attivi, funzionanti e collocati correttamente. - Rimuovere dalla pressa tutti gli utensili non necessari al processo di lavorazione. - Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in questa scheda. Durante l’utilizzo - Mantenere correttamente posizionati i ripari e i dispositivi di sicurezza sulla macchina. - Prima di qualsiasi intervento di messa a punto e manutenzione assicurarsi che non vi siano elementi in pressione; in caso ciò non sia avvenuto, scaricare con la valvola manuale la pressione in tutti gli elementi, che possono essere rimasti in pressione (deve essere presente un cartello di avvertimento). - Segnalare tempestivamente trafilamenti o perdite d’olio dal circuito idraulico. Circuiti idraulici: - tutti gli elementi degli impianti (es. tubazioni rigide e flessibili) siano protetti contro effetti esterni dannosi - non vi siano getti pericolosi di fluido in pressione caso di rotture o guasti dei componenti; - la pressione dei serbatoi vada in scarico quando si isola la macchina dalla sua fonte di energia; - non sia possibile superare più del 10% la pressione max di esercizio (valvole limitatrici di pressione); - siano presenti dispositivi che, in caso di guasti al circuito, abbassamento o mancanza di pressione, garantiscano l’arresto o la discesa controllata delle parti mobili: valvola di non ritorno durante la fase di sollevamento e valvola parzializzatrice nella fase di discesa; - sia attivo un dispositivo che disinserisca il comando della pressa nel caso in cui il valore limite della corsa di arresto venga superato. Dopo l’utilizzo: - Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente la parte mobile dello stampo superiore in modo sia appoggiato a quello inferiore. - Spegnere la macchina. - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Occhiali di protezione - Maschera antipolvere |