| ### ATTREZZATURE: PUNZONATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RIBALTAMENTO URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - L’utilizzo della macchina è riservato ad un solo operatore professionale, che si deve assicurare che non vi siano altre persone nel raggio d’azione della macchina. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nel presente libretto è da considerarsi non autorizzato - Controllare che lo spazio libero attorno alla punzonatrice sia sufficiente per la movimentazione dei materiali da lavorare e per un’agevole esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione. - Scegliere un basamento con le seguenti caratteristiche: struttura rigida adeguata al peso della punzonatrice; altezza adeguata alla posizione assunta durante la lavorazione; foratura adeguata per i fori di fissaggio. - Per la messa in funzione occorre verificare che la rete dell’aria compressa abbia sezione adeguata alla portata richiesta e rubinetto (valvola) di sezionamento all’arrivo della punzonatrice. - Non allacciare la punzonatrice ad una distanza superiore a 3 metri della rete di alimentazione dell’aria compressa. - Non allacciare la punzonatrice alla rete dell’aria sprovvista di pressostato, riduttore, manometro, e scaricatore di condensa. - Utilizzare la macchina sempre in condizioni di illuminazione adeguata. - Non lasciare la macchina incustodita e alimentata dopo l’uso, ma staccare l’alimentazione. - Mantenere entrambe le mani sul profilo durante la lavorazione. - Durante l’utilizzo di una delle stazioni di lavorazione, i mezzi di protezione delle altre devono rimanere chiusi - Controllare la presenza dell’aria compressa nella rete (ATTENZIONE: pressione aria consigliata vedi targa CE). - Controllare l’efficienza degli azionamenti. - Controllare che non ci siano perdite nel circuito della punzonatrice - Lubrificare le parti meccaniche. - Non lavorare in ambienti dove sussistano pericoli di esplosione. - Temperatura di esercizio da 0° a + 40°. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; - guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni - occhiali di protezione - otoprotettori |