| ### ATTREZZATURE: SANIFICATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE USTIONI (VAPORE) |
| Procedure di lavoro | - La macchina deve essere utilizzata solo per eseguire le operazioni per cui è stata progettata e costruita e cioè per sanificare con il vapore sanificante o per sgrassare con il semplice vapore. Pertanto, un utilizzo diverso da quanto descritto in questo manuale è da considerarsi improprio e quindi vietato - Prima di utilizzare la macchina leggere e seguire attentamente le istruzioni di uso in sicurezza riportate nel manuale d’uso e manutenzione - Prima di collegare la machina alla rete elettrica sarà necessario verificare che: - La tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta di identificazione posta nella parte posteriore della macchina; - L’impianto di rete sia dotato di un’efficace messa a terra -Verificare che il cavo di alimentazione della macchina sia integro e non danneggiato; - Accertarsi che le vostre mani non siano bagnate, - Con il collegamento della spina di alimentazione alla rete elettrica la macchina è sotto tensione ed in posizione di stand-by - E’ assolutamente vietato aprire la macchina ed alterare o comunque modificare le caratteristiche tecniche della stessa. - Non utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate. - Durante il processo di sanificazione negli ambienti, oltre all’operatore, accertarsi che non siano presenti altre persone o animali. - Utilizzare il vapore sanificante o il semplice vapore solo su oggetti o superfici lavabili. E’ consigliabile, prima dell’applicazione, verificare l’idoneità delle superfici e dei tessuti al trattamento con vapore e/o vapore sanificante. - Durante le operazioni di lavoro e/o di parcheggio si consiglia di collocare la macchina sempre su superfici piane e mai su superfici inclinate. Tuttavia, la macchina è dotata di due ruote con dispositivo frenante allo scopo di bloccarne la movimentazione. Questi dispositivi le consentono, solo se fosse necessario, di operare e/o di sostare anche su superfici inclinate. - Non dirigere il getto di vapore sanificante o di solo vapore verso prese elettriche, parti sotto tensione o componenti elettronici: potrebbe danneggiarle ed esporvi a pericolo di scariche elettriche. - Non dirigere il getto di vapore sanificante o di solo vapore verso persone o animali: il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose e la temperatura elevata possono provocare seri danni o scottature. - Non dirigere mai un comune getto d’acqua verso la macchina: l’acqua potrebbe penetrare al suo interno danneggiando parti dell’impianto elettrico. - La soluzione disinfettante deve consistere esclusivamente in un composto di acqua demineralizzata e di prodotto disinfettante fornito o consigliato. - Riempire o rabboccare il serbatoio dell’acqua esclusivamente con acqua demineralizzata - Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi. - Non tirare il cavo elettrico per scollegarlo dalla presa di alimentazione ma staccare la spina con le mani, assicurandosi non siano bagnate. - Non trainare la macchina attraverso il tubo lancia - Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete. - E’ assolutamente sconsigliato lasciare o parcheggiare la macchina in luoghi esposti al sole o alle intemperie. - Utilizzare guanti, occhiali e mascherina filtrante (tutti di tipo omologato) durante tutte le operazioni di sanificazione ed aerare il locale. - La mascherina filtrante deve essere conforme alle prescrizioni del produttore del disinfettante. Se queste risultassero mancanti fare riferimento a facciali filtranti conformi alla EN 149, in ambito europeo, o a norme equivalenti - Evitare l'uso del disinfettore da parte ed in presenza di donne in stato di gravidanza. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Durante manutenzione ordinaria: - Guanti di protezione - Occhiali - Mascherina filtrante |