| ATTREZZATURE: SEZIONATRICE LEGNO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | TAGLIO LESIONI ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI FRAMMENTI INALAZIONE DI POLVERI |
| Procedure di lavoro | - Prima di procedere alla messa in esercizio della meccanica è importante attenersi alle istruzioni tecniche contenute nel manuale di uso e manutenzione della macchina - Tutte le operazioni di trasporto, uso e manutenzione ordinaria o straordinaria della macchina devono essere svolte da operatori specializzati - Gli operatori devono essere a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi nonché delle caratteristiche della macchina - La manomissione o la sostituzione non autorizzata di componenti della macchina, l’uso di accessori, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore posso creare pericoli di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità - La macchina non è idonea a lavorare in ambienti in cui si possono presentare rischi di incendio o esplosione - Il locale di alloggiamento della macchina non deve avere zone d’ombra, abbiglianti fastidiosi ne effetti stroboscopici pericolosi dovuti all’illuminazione presente nel locale - La macchina può lavorare a temperature ambientale tra 0 e 40 °C - Le zone di stazionamento dell’operatore vanno mantenute sempre sgombre e pulite da eventuali residui oleosi - La manutenzione della macchina deve avvenire a macchina ferma e priva di alimentazione - Per l’addetto alla macchina o alla manutenzione si consiglia di evitare di portare catene, bracciali o anelli - Controllare che la macchina appoggi in modo uniforme al pavimento - Quando di maneggia qualsiasi profilato è obbligatorio munirsi di guanti di protezione e tutti i dpi necessari - Non avvicinarsi eccessivamente durate le lavorazioni - Non rimuovere dispositivi di sicurezza della macchina - Tenere i locali circostanti puliti da eventuali scarti di lavorazione - Durante la manutenzione disattivare interruttore genarle - Manutenzione su partiv elettriche deve essere svolta solo da elettricisti specializzati - Assicurarsi che il posto di lavoro sia sufficientemente illuminato, non scivoloso e libero da qualsiasi ostacolo che ne impedisca il normale movimento - Prima di procedere alla manutenzione della macchina o a qualsiasi intervento non previsto come normale lavorazione, o nella sostituzione degli utensili portare a zero l’interruttore generale, chiudetelo a chiave e mettetevi la chiave in tasca. - Se manipolate degli utensili i loro taglienti possono provocarvi ferite, pertanto usate guanti,o altri dispositivi idonei - La macchina deve essere collegata ad un impianto di aspirazione esterno Durante il taglio in generale , ( prevalentemente nel taglio di pannelli compositi legno alluminio) i truccioli surriscaldati possono causare principio di incendio nelle condutture, nei silos e nel sistema di filtraggio |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Mascherina antipolvere - Occhiali - Indumenti di protezione - Otoprotettori |