| ATTREZZATURE: STIRATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | USTIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO ELETTROCUZONE |
| Procedure di lavoro | - La stiratrice va usata esclusivamente per stirare indumenti e biancheria stirabili a macchina secondo le istruzioni sull'etichetta e che sono stati lavati con acqua. - Quando si usa la stiratrice indossare abiti piuttosto attillati. Maniche larghe, cinture di grembiuli, foulard e cravatte possono impigliarsi nel rullo stirante. - Prima di usare la stiratrice, togliere anelli, braccialetti, catenelle e orologio. - Quando la stiratrice è calda, si corre il rischio di scottarsi anche seriamente se: – si tocca la placca stirante, – si aziona l'interruttore a pedale mentre si stende e liscia la biancheria tra il rullo e la placca stirante. - Non lasciar giocare i bambini in prossimità della stiratrice e non permettere che facciano funzionare la macchina. - Evitare si sistemare la biancheria sopra la placca stirante calda. Pericolo di incendio! - Usare l'asta portabiancheria mobile. Usare l'asta solo per appendervi biancheria e indumenti. Dopo l'uso sistemarla nuovamente al suo posto. Non far leva sull'asta portabiancheria aperta; la stiratrice potrebbe ribaltarsi. - Spegnere la stiratrice prima di togliere la spina dalla presa. - Evitare di togliere la spina tirando il cavo elettrico! Afferrare quindi sempre la spina per toglierla dalla presa. - Non sistemare il cavo elettrico sopra la placca stirante calda. Il cavo rimarrebbe danneggiato: pericolo di folgorazione! Avvolgere il cavo sull'apposito dispositivo della stiratrice. - Prima di effettuare le pulizie, togliere sempre la spina dalla presa - Evitare assolutamente di usare prodotti abrasivi grossolani! - Di norma le riparazioni di apparecchiature elettriche vanno fatte esclusivamente da persone qualificate. Interventi fatti in modo non adeguato possono costituire una fonte di pericolo per l’utente e danneggiare altresì l'apparecchio. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione |