| ### ATTREZZATURE: SALDATRICE PORTATILE PER MATERIALE PLASTICO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI FUMI E GAS ELETTROCUZIONE USTIONE INCENDIO DI MATERIALI INFIAMMABILI ESPLOSIONI DEI RECIPIENTI |
| Procedure di lavoro | - Prima di aprire l’apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente - Prima della messa in servizio, verificare l’assenza di danni meccanici e funzionali al cavo di alimentazione, alla spina e alla prolunga. - in caso di uso non conforme di apparecchi ad aria calda, specialmente nelle vicinanze di materiali infiammabili e gas esplosivi, vi è pericolo di incendio ed esplosione. - Non dirigere il getto di aria calda per molto tempo nello stesso punto. Il calore può raggiungere materiali infiammabili che si trovano al di fuori del campo visivo. - non toccare il tubo dell’elemento riscaldante e l’ugello quando sono roventi. - Fare raffreddare l’apparecchio - Non dirigere il getto di aria calda verso persone o animali. - Prima di cambiare l‘ugello o prima di riporre l'apparecchio nella valigetta dopo l‘uso, posizionare verticalmente l‘apparecchio su una superficie d‘appoggio e farlo raffreddare completamente. - Se durante l‘uso l‘apparecchio manuale ad aria calda si spegne automaticamente (relè termico), spegnere l‘apparecchio o staccarlo dall‘alimentazione di corrente. Prima del successivo utilizzo, far raffreddare l‘apparecchio. - La tensione nominale indicata sull‘apparecchio deve corrispondere alla tensione di rete. - Se l’apparecchio viene usato in cantiere, per garantire la protezione degli operatori è assolutamente necessario un interruttore differenziale (salvavita). - Sorvegliare sempre l‘apparecchio durante l‘uso. - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale specializzato addestrato oppure sotto il controllo dello stesso. È assolutamente vietato l’impiego da parte di bambini. - Proteggere l‘apparecchio dall‘umidità e dal bagnato. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Maschera FFP2 - Occhiali di protezione - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) |