| ### ATTREZZATURE: SALDATRICE – TERMOPIASTRA POLIFUSORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI FUMI E GAS ELETTROCUZIONE LESIONI DI VARIO GENERE USTIONE INCENDIO DI MATERIALI INFIAMMABILI |
| Procedure di lavoro | - Prima di ogni uso, controllare l'integrità e il funzionamento dell’attrezzatura, del cavo elettrico, della spina elettrica e del tasto di avvio. - Evitare il contatto tra il cavo elettrico e le parti della macchina - Assicurarsi di posizionare la macchina in modo corretto durante il normale funzionamento - Attenzione! Quando la macchina non è in funzione ma è in fase di riscaldamento o di raffreddamento, posizionarla sullo stand di supporto - Fare attenzione con l’elevata temperatura durante il normale funzionamento del polifusore. - indossare guanti durante il funzionamento o la sostituzione delle matrici. - Non aprire il manico del polifusore per evitare scosse elettriche o danni alla struttura della macchina - Al termine del lavoro di fusione, è necessario innanzitutto staccare la presa e quando la macchina si raffredda, ricollocarla nella cassetta in metallo. - Il polifusore non può essere utilizzato esternamente in caso di pioggia per evitare che l’acqua o altri fonti liquide si possano inserire nelle parti interne. - Se i cavi elettrici sono deteriorati, sostituirli immediatamente - Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate. - Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la spina dalla corrente. - Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici. - Non permettere che l’apparecchio sia usato da persone non qualificate. - Non utilizzare il polifusore in vicinanza di liquidi infiammabili o di gas. - Mantenere l’impugnatura dello stesso priva di olio, grasso o qualsiasi altro “agente” che possa comprometterne la presa. - Mantenere il luogo di lavoro e l’attrezzatura ben puliti. - Non utilizzare il polifusore quando si è distratti, prestando sempre la massima attenzione durante l’utilizzo dell’apparecchiatura. - Non utilizzare l’apparecchio in luoghi ristretti con notevole umidità, in cantieri navali o in luoghi circondati da masse metalliche. - Scollegare dalla rete di alimentazione il polifusore quando non utilizzato. - Non lasciare incustodito il polifusore e l’intera attrezzatura. - Indossare indumenti appropriati: pantaloni lunghi, giacche a manica lunga guanti di protezione anticalore, scarpe di sicurezza, casco se impiegati in cantiere. - Pulizia completa della macchina ad ogni fine lavoro, soprattutto se la sosta è prolungata. - Verificare lo stato del rivestimento antiaderente delle bussole, la superficie deve presentarsi omogenea, non deve presentare graffi, scalfitture; se così fosse, le bussole vanno sostituite per garantire una corretta saldatura. - Ad ogni fine lavoro, con l’apparecchio relativamente caldo, effettuare la pulizia delle bussole con l’ausilio di un panno o carta morbida, rimuovere completamente gli eventuali residui di materiale della saldature effettuate. Questa operazione va effettuata con molta cautela indossando guanti di protezione anticalore - È ASSOLUTAMENTE VIETATO l’uso di acqua per la pulizia e/o il raffreddamento - Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione è necessario isolare convenientemente e sicuramente dall’impianto elettrico il polifusore SCOLLEGANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI ENERGIA ELETTRICA |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Maschera FFP2 - Occhiali di protezione - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro calore |