| ### ATTREZZATURE: SEGA A NASTRO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ELETTROCUZIONE URTO, FERITE E TRASCINAMENTO LESIONI FISICHE |
| Procedure di lavoro | - Controllate sempre l’efficienza e l’integrità della macchina - Prima di collegare la macchina alla rete elettrica assicurarsi che l’interruttore sia in posizione di riposo - Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive - Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia o umidità - Evitate avviamenti accidentali - Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca la polvere utilizzate le apposite le apposite maschere - Sezionate la tensione di rete di alimentazione della macchina quando: - Non usate la macchina - La lasciate incustodita - Eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perchè non funziona correttamente - Il cavo di alimentazione è danneggiato - Sostituite l’utensile - Eseguite lo spostamento e/o trasporto - Eseguite la pulizia - Non utilizzate la macchina in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione - La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze - È vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione - La protezione mobile della lama deve essere regolata il più vicino possibile al pezzo da tagliare. - A seconda delle dimensioni del pezzo la guida deve essere utilizzata in posizione verticale o orizzontale in modo da non ostacolare l’abbassamento della protezione della lama a ridosso del pezzo |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Protezione respiratoria - Occhiali |