| ### ATTREZZATURE: SIGILLATRICE (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE urti, colpi, schiacciamenti |
| Procedure di lavoro | - Sebbene non sia strettamente necessario, l’imbustamento degli strumenti denota una particolare attenzione alle problematiche di igiene e sterilizzazione e costituisce una prassi particolarmente efficace per un adeguato controllo delle infezioni. Imbustare gli strumenti significa preservare le condizioni di sterilità anche nel periodo successivo alla sterilizzazione fino all’utilizzo sul paziente. La busta opportunamente sigillata costituisce infatti una barriera di protezione che impedisce la contaminazione con l’ambiente esterno. Affinché ciò sia vero è necessario utilizzare buste appropriate e sigillarle correttamente. Uno speciale controllo di temperatura garantisce la massima efficienza ed affidabilità del sistema di sigillatura evitando i rischi di sovrariscaldamento e bruciature. La semplicità di utilizzo consente un rapido apprendimento anche a personale inesperto. - Al fine di preservare a lungo le proprietà degli strumenti e di evitare inconvenienti si consiglia di leggere con attenzione le seguenti indicazioni. - E’ preferibile imbustare singolarmente gli strumenti. - Qualora si desideri imbustare più strumenti in un’unica busta accertarsi che non vengano inseriti nella stessa busta strumenti di metalli diversi (nei punti di contatto potrebbero formarsi macchie scure provocate da fenomeni di elettrolisi). - Si consiglia di usare buste in carta e propilene di buona qualità. La parte di carta ( più porosa) deve consentire la fuoriuscita del vapore. - Quando si sterilizzano strumenti imbustati è necessario osservare tempi di sterilizzazione più lunghi. Infatti il vapore deve penetrare all’interno delle buste e ciò richiede tempi più lunghi. - La maggior parte delle autoclavi normalmente prevedono un tempo di 12 minuti a una temperatura di 134 °C e di 30 minuti a una temperatura di 121 °C. - Le buste dovrebbero essere riposte all’interno dell’autoclave con il lato carta rivolto verso l’alto. - Questo facilita la fuoriuscita del vapore durante la fase di asciugatura. - Non sovraccaricare la camera di sterilizzazione. Lasciare tra le buste uno spazio per la circolazione del vapore. - In caso di sterilizzazione di manipoli e turbine imbustati cercare di disporre le buste in modo che la testina del manipolo sia rivolta verso la superficie superiore della camera. Questo consentirà al lubrificante in eccesso di fuoriuscire dal manipolo preservando la durata degli strumenti. - Non inserire le dita nella zona della saldatura quando la macchina è accesa. - Non inserire le dita sotto il carter di protezione della zona di saldatura quando si abbassa la leva di pressione. - Non inserire le dita nel vano di scorrimento della taglierina. - Mantenere l’ambiente vicino alla sigillatrice pulito e asciutto. - Non smontare mai la termosigillatrice se alimentata in quanto le alte tensioni interne sono pericolose. - Qualora non sia possibile scollegare l’energia elettrica, intervenire sull’interruttore di rete posizionandolo in OFF, e qualora sia lontano e non visibile da chi effettua la manutenzione, apporre sull’interruttore un’indicazione di Lavori in Corso. - Pulire la macchina con un panno umido solo dopo aver disconnesso il cavo di alimentazione. Non utilizzare solventi sulla etichetta. - Assicurarsi che l’impianto elettrico sia provvisto di messa a terra in conformità alle normative vigenti nel paese d’installazione. - Non rimuovere l’etichetta posteriore e assicurarsi che la sigillatrice sia alimentata con la tensione corretta. - Controllare che la tensione di alimentazione indicata sulla etichetta, nella parte posteriore della sigillatrice corrisponda a quella disponibile nel luogo d’installazione. - L’apparecchio deve essere collegato tramite il cavo di alimentazione ad un impianto fornito di adeguata messa a terra, conforme alle normative vigenti nel paese d’installazione |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |