| ### ATTREZZATURE: SILOS PER MANGIMI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI CADUTA DEL SILOS |
| Procedure di lavoro | - I silos sono destinati allo stoccaggio di mangimi zootecnici e prodotti in forma granulare, IN polvere, pellet. - Ogni altro uso diverso dei silos, è considerato uso improprio, non previsto, in quanto non possono essere valutati i rischi conseguenti. Pertanto il costruttore è esonerato dalle responsabilità derivate dalla non osservanza di queste prescrizioni. In particolare si FA DIVIETO di utilizzare il silos nei seguenti modi: - Senza una o più protezioni integre e funzionanti; - Caricare i silos con mangimi caldi; - Caricare i silos con pressione superiore a 1,5 bar; - Se non correttamente installati secondo le indicazioni riportate nel seguente manuale; - Uso delle superfici del silos come piani di calpestio o di appoggio per altri corpi; - Ambienti in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX); - Eseguire collegamenti di by-pass sui dispositivi di protezione; - Mettere in funzione l’impianto dopo lunghi periodi di inutilizzo senza un’adeguata manutenzione e controllo; - In caso di carenze gravi nella manutenzione; - Dopo modifiche od interventi non autorizzati; - Manomettere o asportare le targhette di sicurezza poste delle attrezzature; - Non sostare nelle immediate vicinanze del silos durante le operazioni di carico; - Non entrare nel silos; - Non riempire il silos con liquidi di qualsiasi genere; - Non riempire il silos con materiali NON preventivamente concordati con il costruttore; È OBBLIGATORIO - Eseguire la di “messa in stato di manutenzione” prima di regolare o riparare organi sull’attrezzatura; - Che ogni intervento sull’attrezzatura debba essere eseguito solamente da personale espressamente autorizzato; - Che ogni operatore debba essere a conoscenza delle avvertenze che gli competono e dei pittogrammi applicati sull’attrezzatura; - Curare lo spazio operativo ed i passaggi attorno all’attrezzatura: devono essere sgombri da ostacoli, puliti ed adeguatamente illuminati; - Affidare ad una persona specializzata ed autorizzata le chiavi per aprire il quadro elettrico (ove presente); - Mantenere efficienti i sistemi di sicurezza; - Indossare sempre occhiali protettivi durante la manutenzione delle attrezzature in caso di proiezioni di materiali (per esempio soffiatura con aria compressa, abrasioni tramite appositi utensili); - Utilizzare esclusivamente pezzi approvati per la manutenzione e le riparazioni; - Non impiegare accessori danneggiati, rotti o spuntati. - Qualora l’attrezzatura venga impiegata da un nuovo utente, fornire prontamente le presenti istruzioni; - Eseguire la manutenzione programmata rispettando la periodicità indicata - Si consiglia di interdire l’accesso alla scala alla marinara alle persone non autorizzate per raggiungere la sommità del silos per esempio mediante cancelletto di chiusura o altro sistema equivalente. - La scala realizzata sul silos ha il solo scopo di permettere all’operatore di ispezionare il coperchio o l’interno del silos ma NON di entrarvi. - NON ENTRARE NEL SILOS |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |