| ### ATTREZZATURA: SOLARIUM |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori addetti all’uso del solarium. Clienti del centro estetico. |
| Effetti del rischio | Danni agli occhi e alla pelle. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell’ individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l’uso delle apparecchiature per l’abbronzatura artificiale a chiunque. L’occhio non protetto può sviluppare un’infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un’eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E’ necessaria un’attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. |
| Procedure di lavoro | Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV. Fornire DPI specifici sia al cliente che all’operatore. Prima dell’utilizzo, assicurarsi di indossare i DPI (sia per l’operatore che per il cliente); Accendere il macchinario ed attendere che sia pronto all’uso. Selezionare il fototipo corrispondente a quello del cliente. Dopo l’uso assicurarsi di spegnere la macchina. |
| Misure di prevenzione e protezione | La rimozione sia dei dispositivi di sicurezza sia delle barriere protettive è riservata a personale qualificato per l’installazione, la manutenzione e la riparazione. Non utilizzare l’apparecchio se ad un esame visivo si evidenziasse un chiaro danneggiamento-cattivo stato dell’apparecchiatura e della relativa dotazione (es. manipoli e cavi di alimentazione). non guardare mai direttamente l’uscita del fascio luminoso di luce durante l’emissione della stessa. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e sanitizzazione è necessario spegnere la macchina e staccare la spina del cavo di alimentazione. L’operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza Posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali |
| Segnaletica di sicurezza |  |
| DPI | Occhiali specifici con lenti scure |