| ### ATTREZZATURE: SPANDICONCIME |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI POSTURE INCONGRUE PROIEZIONI DI MATERIALE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - L’uso della macchina è consentito esclusivamente ad operatori adeguatamente preparati. - E’ vietato trasportare persone o cose con la macchina. - Utilizzare la macchina, eseguendo i controlli periodici e gli interventi di manutenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. L’inosservanza delle norme e delle precauzioni dl base sulla sicurezza potrebbero causare incidenti durante il funzionamento, la manutenzione e la riparazione della macchina - Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla macchina occorre spegnere il motore della trattrice, estrarre le chiavi di avviamento e leggere le istruzioni - Nelle operazioni di trasporto, stoccaggio ed impiego dei concimi gli utilizzatori devono comportarsi conformemente alle indicazioni di sicurezza riportate in etichetta sulle confezioni del prodotto - Prima di mettere la macchina a riposo per lunghi periodi dunque opportuno: - Lavare accuratamente la macchina e l’interno della tramoggia - Effettuare un controllo generale della macchina per individuare eventuali lesioni strutturali MONTAGGIO DELLA SPANDICONCIME La macchina e provvista di perni per attacco a tre punti del trattore. Per il collegamento della struttura della macchina al trattore operare nel seguente modo: - Avvicinare la trattrice sino a far coincidere le barre del sollevatore con l’attacco a tre punti e collegarli mediante i perni in dotazione. - Collegare il terzo punto all’attacco superiore e regolarlo in modo da posizionare la macchina parallelamente al suolo. - Verificare che i coltelli o i martelli dell‘albero rotore, una volta portata la macchina a terra, non tocchino il terreno durante la rotazione. Nelle versioni dotate di slitta verificare che queste appoggino sul lungo tutta la sua superficie - Inserire e bloccare le spine di sicurezza nei fori dei perni. Inserire le spine di sicurezza nei fori dei perni ed accertarsi che siano bloccate. In condizioni di forti pendenze inserire il terzo punto nell’asola - Posizionare la trattrice in una zona pianeggiante onde evitare il carico laterale della macchina sui tiranti. Prima di eseguire la regolazione fermare il motore e bloccare i freni |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Tappi preformati |