| ### ATTREZZATURE: STAMPANTE 3D |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) USTIONI TERMICHE |
| Procedure di lavoro | - La stampante 3D DESK non è adatta all'utilizzo da parte di persone di età inferiore a 14 anni, se non sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Controllare che i bambini non giochino con l’apparecchio. - L’utilizzo della stampante è destinato ad operatori adeguatamente istruiti. - Utilizzare la tensione di alimentazione come specificata nelle caratteristiche tecniche. Il cavo di alimentazione non deve essere mai tirato né caricato da pesi né a contatto con parti taglienti . - Non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi. - Non fumare, non usare fiamme libere né causare scintille nelle vicinanze della stampante. - In caso di guasti o non corretto funzionamento, le stampanti non devono essere utilizzate fino a riparazione avvenuta. - La stampante 3D DESK, durante il funzionamento, ha parti che generano alta temperatura (testa di stampa, piano riscaldato se previsto); inoltre ha parti in movimento che possono causare ferimento se accidentalmente toccate durante il funzionamento. - Rispettare quindi le seguenti avvertenze: Quando si opera sulla stampante per qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, spegnere e scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica e attendere il raffreddamento di tutte le parti che possono essere state riscaldante durante il precedente funzionamento. La macchina deve essere utilizzata solo con lo sportello anteriore e coperchio superiore chiusi; il processo di stampa NON si interrompe automaticamente quando questo viene aperto, quindi deve essere prestata la massima attenzione. La chiave della serratura deve essere custodita dal personale addetto. - Le parti calde necessitano di un tempo di raffreddamento anche dopo la fine del processo di stampa o l'interruzione della stessa: lasciate raffreddare la macchina prima di accedere alla zona di stampa (indicativamente 5 minuti); è buona norma controllare che la temperatura della macchina (testa e piano, se riscaldato) siano inferiori ai 40°C sul display frontale prima di ogni intervento. Non toccare la testina di stampa che dopo l'uso potrebbe risultare molto calda. Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli, capi di vestiario slacciati o ampi quali: sciarpe, giacche sbottonate o bluse con chiusure lampo aperte che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Tenere i capelli raccolti. Non inserire le mani tra organi in movimento. Non utilizzare la stampante per uno scopo diverso da quello cui è stata destinata, specificato nel manuale di uso e manutenzione. Non pulire la stampante mentre è in funzione. Pulire esternamente il dispositivo con un panno morbido senza l’ausilio di prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti forti e solo dopo aver scollegato il dispositivo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna e ogni eventuale altro cavo precedentemente collegato. Si consiglia di non lasciare mai la stampante incustodita durante la stampa Mantenere i locali, dove è installato il prodotto, ben areati. Non lasciare oggetti o detriti all’interno della stampante (tipo lacca, stracci, chiavi usate per la manutenzione, materiale rimosso,..) prima di lanciare una stampa. Prestare estrema attenzione nel rimuovere il pezzo dal vetro utilizzando oggetti appuntiti o acuminati, per evitare di ferirsi durante l'operazione. Si sconsiglia fortemente l'utilizzo di coltelli o cutter per rimuovere i pezzi, anche se piccoli, dal piano di vetro. Il vetro è temprato, ma si deve sempre prestare particolare attenzione nel maneggiarlo poiché fragile. Rimuovere il pezzo dal vetro solo dopo aver atteso un tempo necessario al raffreddamento (se si è utilizzato il piano riscaldato); Se necessario pulire o cambiare l’ugello di stampa, è indispensabile che l’estrusore sia caldo per consentire al materiale residuo all’interno della testa di ammorbidirsi e non creare ostacoli nella sostituzione : operare sempre indossando guanti protettivi per il calore |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |